ملخص مبسط عن تقنية المعلومات      (( اعداد : ابو ريان 11 ))

* تعريف الحاسوب :

- هو عبارة عن جهاز الكتروني مصنوع من مكونات مادي منفصلة يتم ربطها ثم توجيهها باستخدام اوامر خاصة ( برمجيات ) وذلك لمعالجة وأدارة البيانات أو المعلومات .

- هو عبارة عن الة الكترونية يمكن بواستطتها تخزين البيانات ومعالجتها واسترجاعها مرة اخرى متى ما طلب ذلك .

مميزات الحاسوب .

1- السرعة     2- الدقة    3- امكانية التخزين       4- اقتصادية                5- الاتصالات الشبكية.

آلية عمل الحاسوب ( 3 ثلاثة عمليات أساسية ) :

أدخال ( بيانات ) [عن طريق وحدات الادخال ]              معالجة [ عن طريق وحدة المعالجة ]	        اخراج ( معلومات ) [عن طريق وحدات الاخراج]

* أجزاء الحاسوب الشخصي ( مما يتكون الحاسوب الشخصي ) .

- وحدة النظام    2- وحدات الادخال   3- وحدات الاخراج  4- طرفيات أو ملحقات أخرى

توضيح وامثلة :

* وحدة النظام : هي الوحدات التي يتكون منها الجهاز ( اللوحة الأم ؛ الذاكرة ؛ مصدر الطاقة ؛ القوابس )

* وحدات الادخال : هي الوحدات التي يمكن من خلالها ادخال البيانات الى الحاسوب ( لوحة المفاتيح – الفأرة – كرة التعقب – لوح اللمس ( مثل اللي بالمحمول ) – القلم الضوئي – كميرا الويب ، الفيديو، الكميرا الرقمية – المكرفون – عصا التحكم – القلم الضوئي – الماسحات الضوئية ( اسكنر ) – قارئ البار كود ( اللي يقرا التسعيرة على البضاعة ) – الشارة المغناطيسية ( اللي يسحبون بها بطاقات الصراف في المحلات ) ،قارئ العلامات البصرية ( مثل اللي تقرا وتصحح ورقة الاجابة في الامتحانات )

*  وحدات الاخراج : هي الوحدات التي يمكن من خلالها اظهار نتئج المعالج التي قام بها الحاسوب ( الشاشة – الطابعات – مكبرات الصوت – طابعات الرسوم الهندسية )

* وحدة الادخال والاخراج : وهي قادرة على تلقي البيانات والاوامر اضافة الى قدرتها على اظهار النتائج ( شاشة اللمس )

نظام الحاسوب :

يتكون من ثلاثة اشياء هي : 1- المستخدم  2- البرمجيات  3- المعدات

المستخدم : هو الشخص الذي ينفذ البرمجيات ( ادخال البيانات ) على الحاسوب لإنجاز بعض المهام .

البرمجيات : وتتكون من جزئين :

1- برمجيات النظام   2- البرمجيات التطبيقية

المعدات : وتتكون من 4 اجزاء :

1- الذاكرة  2- وحدة المعالجة المركزية  3- وحدة الادخال  4- وحدة الاخراج

الذاكرة : وتتكون من جزئين :

- الذاكرة الرئيسية : وتنقسم الى 1- ذاكرة القراءة فقط ROM 2- ذاكرة الوصول العشوائي RAM

- الذاكرة الثانوية ( القرص الصلب ، القرص المرن ، القرص الضوئي ، القرص الرقمي ، اقراصzip  ، البطاقة الذكية ، usb

وحدة المعالجة الرئيسية : وتتكون من 3 اجزاء :

- وحدة التحكم  2- المسجلات  3- الحساب والمنطق

مكونات نظام الحاسوب :

- المعدات : وهي الاجزاء الملموسة من الحاسب ( الشاشة – الطابة – الكيبورد .. )

- البرمجيات : وهي المكونات غير الملموسة من الجهاز ( البرامج التي تتحكم بعمل المعدات )

- المستخدمون : هم من يعملون على الجهاز وادخال البيانات لإنجاز بعض المهام .

جدول يبين انواع الحواسب حسب تصنيفها ( 7 سبعة أنواع ) من الافضل الى الادنى

| نوع الحاسب | الاداء | سعة التخزين | الثمن | الحجم | ملاحظات خاصة بالجهاز | اماكن الاستخدام |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الحواسب العملاقة | قوية جداً | قادرة على معالجة مليارات التعليمات بلحظة | مكلفة جداً | ضخمة | تستخدمه الشركات الكبيرة جداً مثل : - شركات النفط - شركات الطيران - وكالة الفضاء (ناسا) | - التنبؤ بالحالة الجوية -التنقيب عن النفط - مراقبة حالة الرياح والضغط لمجسم تصميم اختباري لهيكل طائرة في نفق الرياح |
| الحواسب الكبيرة | قدرات عالية | تعالج ملايين التعليمات في الثانية الواحدة | غالية الثمن | كبيرة الحجم ( بحجم غرفة ) | - يحتاج الى بيئة محكمة لإبقائه بارداً وبعيد عن الغبار . - يستخدمه مئات المستخدمين في وقت واحد . - " تتكون من جهاز مركزي متصل بمجموعة من الطرفيات - شاشات ولوحات تحكم " | - البنوك ( لتحضير ملايين الشيكات ) . - المنظمات الكبيرة ( معالجة الفواتير والطلبيات ) |
| نوع الحاسب | الاداء | سعة التخزين | الثمن | الحجم | ملاحظات خاصة بالجهاز | اماكن الاستخدام |
| الحواسيب المتوسطة | تعتبر وسطاً | تعالج كمية هائلة من البيانات بنسبة أقل من ( الحاسوب العملاق والحاسوب الكبير ) | متوسطة الثمن | -اصغر من الحواسب الكبيرة - بحجم خزانة الملفات - | - يستخدم في الاماكن التي يكون فيها استخدام الحواسب الشخصية غير مناسب والحواسب الكبيرة غالية الثمن | - يستخدم في الاعمال التجارية الكبيرة نوعاً ما . |
| الحواسب الشخصية | أصغر من سابقاتها في القوة والاداء | تعالج بيانات لا باس بها | ارخص ثمناً | اصغر حجماً - يمكن وضعها على طاولة - | اكثر شيوعاً في الاستخدام انواعه : - الحاسوب الشخصي IBm - الحواسيب المتوافقة مع IBm - حواسيب Appie – Macintosh | يستخدم من الجميع |
| الحواسيب المحمولة | نفس قوة وأداء الحواسيب الشخصية | تعالج بيانات لا باس بها | اغلى ثمناً من الحواسيب الشخصية | - بحجم حقيبة اليد يمكن نقلها من مكان الى اخر بمنتهى السهولة | - تمتلك شاشة ولوحة مفاتيح - يمكن وصلها بمصدر تيار كهربائي - يمكن تشغيلها على البطارية | تستخدم من الجميع |
| نوع الحاسب | الاداء | سعة التخزين | الثمن | الحجم | ملاحظات خاصة بالجهاز | اماكن الاستخدام |
| الحواسيب الجيب ( الكفية ) | تقوم ببعض الوظائف بشكل أبسط | تقوم بوظائف اقل من الحاسوب المحمول | منخفضة نسبياً | صغيرة بحجم الكف | - تمتلك شاشة ولوحة مفاتيح صغيرتي الحجم - يمكن نقل الملفات منها الى الحواسيب الشخصية - تستخدم لعمليات الحساب وتحديد المواعيد وارسال واستقبال البريد الالكتروني وتدوين الملاحظات | تستخدم من الجميع |
| حواسيب الشبكة | - ترتبط بخادم ذو مواصفات عالية - قد تكون متصلة بشبكة | - على حسب اداء الخادم - على حسب سرعة الشبكة | حسب المكونات ( الاجهزة المرتبطة - الخوادم – شبكات الوصل ) | * شبكة خادم العملاء ( ذو مواصفات عالية ) * شبكة عمل جماعي | الأول : ( عبارة عن جهاز مرتبط بخادم) الثاني: ( محموعة من الحواسيب متصلة معاً بشبكة – تهدف الى مشاركة بالمصادر المتوفرة ) | - الشركات المتوسطة والصغيرة - الادارات الحكومية |

القوابس

ويقصد بها المنافذ الموجودة بالجهاز وهي على النحو التالي :

- القوابس المتتالية  : تنقل البيانات ( بت تلو بت ) [ يعني بت ورا الثاني ]

- القوابس المتوازية : تنقل مجموعة من البت مع بعضها البعض (بشكل متزامن وبسرعه عالية  ) وهي على النحو التالي :

أ ) scsi port : ( لها القدرة على ربط 15 جهازاً من خلال كيبل واحد ).

ب) usp port : ( لها القدرة على ربط 127 جهازاً من خلال كيبل واحد ).

- قوابس  ( منفذ الشاشة – منفذ الطابعة – منفذ الفأرة – لوحة التحكم ... )

* ما هي اللوحة الأم :

هي لوحة إلكترونية تدعى ( Mother board ) [ مذر بورد ] ويقع عليها جميع الدوائر الالكترونية بما فيها ( الذاكرة الرئيسية – وحدة المعالجة الرئيسية )

وحدة المعالجة المركزية CPU

* موقعها في الحاسوب :  توجد وحدة المعالجة المركزية على اللوحة الأم داخل الجهاز .

* وظيفتها : يتم فيها المعالجة الفعلية للبيانات .

خصائصها ومميزاتها :

- تدعى احيانا بالمعالج الميكروبي

- تعتمد قوة الحاسب ونوع البرمجيات على نوع المعالج الميكروبي الموجود فيه .

- تستخدم شركة IBM ( أي بي أم ) معالجات بنتيوم الذي تنتجه شركة INTEL ( أنتل ) .

- تستخدم شركة آبل ( Apple )  معالجات موتورلا .

مكونات وحدة المعالجة المركزية الرئيسية

- وحدة الحساب والمنطق     2- المسجلات    3- وحدة التحكم

* وحدة الحساب والمنطق : لها عملان هما

- اداء العمليات الحسابية ( + ، - ، × ، ÷ )

- المقارنات التي تسمح للحاسوب بتقييم الموقف .

* المسجلات : مواقع تخزين خاصة عالية السرعة ( فائدتها ) تخزن البيانات والمعلومات بشكل مؤقت لإستخدامها من قبل وحدة الحساب والمنطق . [ وله انواع وكلٍ له عمله الخاص ] .

* وحدة التحكم : هي مجموعة من الدوائر عملها التالي :

أ) قراءة وتفسير المعلومات                 ب) توجيه العمليات داخل وحدة المعالجة المركزية .

ج ) التحكم بتدفق البيانات من والى الذاكرة الرئيسية  ومتحكمات وحدات الادخال والاخراج.

شاشة الحاسب

* وظيفتها في الحاسب : من وحدات الاخراج

* اهميتها : 1- تسمى بالمراقب لأنها تمكن المستخدم من مراقبة العمليات التي تحدث بالنظام .

- تعتبر مهمة لإظهار النصوص والرسومات.

* أنواعها :  1- شاشات أنبوبة الأشعة المهبطية ( تشبه شاشة التلفاز إلآ أنها أكثر وضوحاً – من عيوبها : تأخذ حيزاً كبيراً – اثقل في الوزن ) .

2- شاشات العرض المسطح ( LCD- LED)  تتميز بخفة الوزن – لا تأخذ حيز كبير ، من عيوبها : غالية في الثمن

* ما هي الشروط لدى الرغبة في شراء شاشة حاسب :

1- الألوان : نلاحظ التالي ( جودة اللون – نوعية الشاشة – كرت الشاشة ).

2-حجم الشاشة : يقاس قطريا من الزوايا ويتراوح من 15 الى 29 اشن ( يعني هي المسافة من الزاوية العلوية للشاشة يمين الى الزاوية السفلية  يسار او العكس)

3-الكثافة النقطية : هي عدد النقاط في الانش المربع وتسمى بكسل Pixel ولها ثلاث مواصفات قياسية :

- بطاقة مصفوفة رسوم فيديو 640×480

- ======== رسوم فيديو السوبر 800×600

- ======== رسوم الفيديو الممدة 1024×768

الذاكرة

أنواع الذاكرة :  1- الذاكرة الرئيسية    2- الذاكرة الثانوية ( القرص الصلب [ هارد دسك Hard Disk ]).

الذاكرة الرئيسية : تنقسم الى 3 انواع هما : 1- ذاكرة الوصول العشوائي  ( RAM )  2- ذاكرة القراءة ( ROM ) 3- ذاكرة الكاشي

الفوارق بين الذاكرتين حسب الجدول أدناه:

| خصائص ذاكرة الـ RAM | خصائص ذاكرة الـ ROM | خصائص ذاكرة الـ Cache [الكاشي] |
| --- | --- | --- |
| - تعمل عند تشغيل الجهاز - تعتبر منطقة العمل الرئيسية في الجهاز( أي برنامج يراد تنفيذه يجب ان يتم تحميله على RAM ) - هي ذاكرة متطايرة ( تفقد محتوياتها من المعلومات بإنقطاع التيار الكهربائي ، ينصح بحفظ العمل أولاً بأول) - تقاس الذاكرة وسرعتها بالجيجا بايت ( مهم جداً ) - تقسم الى مواقع متساوية الحجم وكل موقع يخزن جزء من البيانات له عنوان خاص | - ذاكرة صغيرة جدا - تحتفظ بالمعلومات اللازمة لتشغيل الجهاز ( الاستنهاض ) - هي ذاكرة غير متطايرة ( لا تفقد محتوياتها من المعلومات في حالة انقطاع التيار الكهربائي ) - لا يمكن الكتابة عليها من قبل الحاسب. - ثابته لا يمكن تغيير حجمها | - هي ذاكرة متطايرة ( تفقد المعلومات بانقطاع التيار الكهربائي ) - تتصل بوحدة المعالجة المركزية CPU - تتسم بالسرعة العالية . - تخزن عليها البيانات المستخدمة بكثرة من قبل المستخدم ( توفر الوقت في استدعائها من الذاكرة RAM مما يزيد في الانتاجية ) - الهدف من هذه الذاكرة تقليص الفجوة في السرعة بين الذاكرة الرئيسية RAM وبين وحدة المعالجة المركزية - تكون سعتها من 512 كيلو بايت الى 2 ميجا بايت |

عملية الاستنهاض :

تعريفها : هي عملية تبدأ عند تشغيل الجهاز حيث يتم تحفيز برنامج موجود في ذاكرة ( ROM ) ليقوم بتحميل برنامج التشغيل [ ويندوز] الموجود في الذاكرة الثانوية ( القرص الصلب ) الى ذاكرة RAM ليبدأ الجهاز عمله .

لما تتم هذه العملية ( الاستنهاض ) : للأسباب التالية :

- المعدات لا تعمل بدون البرمجيات .

- البرمجيات لكي تعمل يجب أن تكون في ذاكرة الـ RAM .

- ذاكرة الـ RAM متطايرة ( يعني أنها بتفقد كل المعلومات حال انقطاع التيار الكهربائي وفي هذه الحالة تكون فارغة )

- يتم تشغيل الجهاز بعملية الاستنهاض حيث أنها المسؤولة ذلك حسب آلية عملها في التعريف .

( بالعامي : لما تشغل الجهاز يقوم الـ ROM يروح للقرص الصلب ويشيل برنامج التشغيل منه ويحطه على الـ RAM لأنه فاضي بعد كذا يبدأ الاخير عمله يرتب العمل ويشغل البرامج والتطبيقات [ مزحة : خذه ولد لا قام من النوم ] )

اضرار انقطاع التيار الكهربائي عن الجهاز وهو شغال

| الاضرار | الاحتياطات اللازمة لتجنبها |
| --- | --- |
| - مسح المعلومات التي لم يتم حفظها من الذاكرة الرئيسية - قد تتلف بعض الملفات أو البرمجيات الأخرى | - افصل الجهاز عن الكهرباء . - استخدام محولات طاقة لها مصفيات خاصة تمنع عطب الجهاز ( لأنها تصفي التموج في الكهرباء ) - استخدام مزود طاقة غير منقطع ( بطارية احتياطية ) |

ما هي البيانات التي في الذاكرة

- يتم تخزين البيانات في الحاسب باستخدام النظام الثنائي 0.1 ( مهم جداً )

- يتم تخزين الخانة الثنائية في وحدة تخزين أسمها بن Bit وهي أصغر وحدة قياس لتخزين البيانات .

- كل مجموعة من 8 Bit [ ثمانية بت ] تسمى Byte [بايت].

- البايت هو عدد الوحدات الثنائية اللازمة لتمثيل رمز واحد في الحاسوب [ حرف ، رقم ، رمز] (( وهو وحدة قياس الذاكرة ))

وحدات مقاييس الذاكرة

| الوحدة | اختصارها | اكبر من | اصغر من | حجمها |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| البت | Bit | =0 | = 1 | 0.1 |
| البايت | Byte | البت | الكيلو بايت | 8 بت |
| الكيلو بايت | KB | البايت | الميجا بايت | 1024 بايت |
| الميجا بايت | MB | الكيلو بايت | الجيجا بايت | 1024 كيلو بايت |
| الجيجا بايت | GB | الميجا بايت | تيرا بايت | 1024 ميجا بايت |
| تيرا بايت | TB | الجيجا بايت | بيتا بايت [ ليست مطلوبة] | 1024 جيجا بايت |

ملاحظة مهمة :

* للتحويل من حجم اكبر ال حجم اصغر نستخدم عملية الضرب

مثلاً 5 تيرا كم تساوي بت :

2 تيرا بايت × 1024 جيجا ×1024 ×1024 ميجا بايت ×1024×1024 كيلو بايت × 8 بت =

( 180143985×10 اس 16 ) عدد خيالي [ يعني نفس الحسبة الى الوحدة الي تبي تطلع نتيجتها وملاحظة انه للتحويل للبت اخر عدد نضربه هو عدد 8 لأن البايت = 8 بت ]

* للتحويل من حجم اصغر الى اكبر نقسم العدد : مثلاً:     1000000000 مليار بت كم تساوي جيجا

1000000000 ÷ 8 بت ÷ 1024 كيلو بت ÷ 1024 ميجا بت = 119 جيجا بايت