تدعى أحيانا بإسم المعالج الميكروي (Microprocessor).
• تعتمد قوة الحاسوب ونوع البرمجيات على نوع المعالج الميكروي الموجود فيه.
• إستخدمت شركة IBM معالجات بنتيوم ، الذي تنتجه شركة INTEL.
• إستخدمت شركةApple Macintosh معالجات Motorola

المكونات الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية:
1. وحدة الحساب والمنطق((ALU)Arithmetic & Logic Unit): تقوم باداء العمليات الحسابية(Arithmetic Operations) الاساسية الاربع ؛ الجمع والطرح والقسمة والضرب، كما تقوم بأداء العمليات المنطقية(Logic Operations) مثل المقارنات التي تسمح للحاسوب بتقييم المواقف .

1. المسجلات(Registers):عبارة عن مواقع تخزين خاصة عالية السرعة تخزن البيانات والمعلومات بشكل مؤقت لاستخدامها من قبل وحدة الحساب والمنطق.وهناك أنواع من هذه المسجلات كل له عمله الخاص به.

3. وحدة التحكم(Control Unit): عبارة عن مجموعة من الدوائر تكون مهمتها ما يلي:
‌أ- قراءة وتفسير تعليمات البرنامج
‌ب- توجيه العمليات داخل وحدة المعالجة المركزية
‌ج- التحكم بتدفق البيانات والتعليمات من و إلى الذاكرة الرئيسية، 
ومتحكمات وحدات الإدخال والإخراج