المحاضره الأولى

أهمية الصور الجوية وأنواعها

مقدمة

تعد الصور الجوية احدى الوسائل الهامه في تنفيذ عمليات الحصر المختلفه وانتاج الخرائط ، وهي من اسرع الطرق في حصر الموارد الطبيعية ، واصبح التصوير الجوي يتغلب على العقبات التي تواجه المساحة الارضية مثل المناطق الوعرة والمستنقعات والكثبان الرملية.

التقطت أول صوره فتوغرافية عام 1839م وأول صورة جوية تم التقاطها عام 1858م من ارتفاع 80 متر.

وقد تطور استخدام الصور الجوية كمصدر اساسي لنظم المعلومات الجغرافية من خلال ادخالها الى الحاسب في صوره رقمية Digital Image ومعالجتها وانتاج الخرائط منها ودراستها.

أهمية الصور الجويةتتمثل بـ :

- تعطي الصور الجوية للتعرف على بعض الاختلافات في انماط شكل سطح الارض .

- تعطي الصور الجوية صوره حقيقية لسطح الارض ومعالمه.

- تستخدم في حصر مساحة الاراضي الزراعية.

- تستخدم في حصر الاراضي وتحديد أنواع التربه.

- امكانية استخدام الصور الجوية في المناطق التي يصعب دراستها ميدانيا.

- تمكننا في التعرف على الوحدات الارضية وأشكال السطح.

- تعطي الصوره معلومات دقيقه عن مواقع بعض الظاهرات الارضية.

- تعد من ارخص طرق الحصر للمساحات الكبيره.

- تستخدم الصور الجوية في انتاج الخرائط الكنتورية.

- تستخدم في دراسات التخطيط العمراني والتخطيط الاقليمي .

- امكانية استخدام الصور الجوية في دراسات التتبع والمراقبة في الحروب وفي السلم.

تدخل موضوعات الصور الجوية ضمن المساحة التصويرية  بحيث تضم:

أ. المساحة التصويرية الارضية والتي تؤخذ من خلال الة التصوير.

ب. المساحة التصويرية الجوية والتي تؤخذ من خلال الكاميرا الموجهة لسطح الارض بواسطة الطائرات.

ما الفرق بين الصور الجوية والخريطة ؟

| الصوره الجوية | الخريطة |
| --- | --- |
| عبارة عن مسقط مخروطي | مسقط عمودي |
| تعطي معلومات عن المنطقة المراد تصويرها | تعطي معلومات محددة طبقاً لما صممت لاجلة |
| مقياس الرسم غير صحيح | لها مقياس صحيح |
| بها ميل | لايوجد بها ميل |
| يمكن ان يعطي الفلم تأثيرات سلبية مثل الحرارة | الخريطة مثل الورق يتعرض للتمدد والانكماش |

تركيب آلة التصوير الجوي :

- العدسة

- مخروط العدسة

- جسم الة التصوير

- صندوق الفلم

- قاعدة الة التصوير

أنواع الافلام

- الافلام الابيض والاسود وهي حساسة للطاقة ويتراوح الطول الموجي من (3,. – 7,.)

- الافلام الحساسة للاشعة تحت الحمراء Infra Red  وهي تمتد من (31,. – 9،.) وتستخدم في حصر الاختلافات في النباتات الصحية أو اختلاف المحتوى الرطوبي.

- الافلام الملونة .

- تجد صور جوية تلون بألوان كاذبة False Color  .

خصائص الصور الجوية

| صور عمودية Vertical Photographs | صور مائلة Oblique Photographs |
| --- | --- |
| درجة الميل اقل من 3 درجات | مائلة بزاوية كبيرة |
| تغطي مساحة صغيرة | تغطي مساحة كبيرة |
| تفيد في صنع الخرائط الدقيقة | تفيد في الدراسات الاولية والمساحات الواسعة |
| تكلفة مرتفعة | اقتصادية |
| دقيقة المقياس | المقياس أقل دقة |
| لايظهر خط الافق | يظهر خط الافق |

أنواع الصور الجوية :

طبقأ للابعاد :

ترتبط بنوع عدسة التصوير وارتفاع الطائرة والاغلب ضمن الابعاد التالية : 23 × 23  سم

أو  18×  18سم .

طبقاً لمقياس الصور :

تختلف المقاييس حسب الهدف من الصوره الجوية وهي :

أ . الصور التفصيلية اقل من 1: 100000 وتستخدم في مخططات المدن.

ب.  من 1: 100000  الى  1: 200000 وتستخدم عند انشاء البنية الاساسية .

ج.  أكبر من  1: 200000 وتستخدم في الدراسات الجيولوجية والجيومورفولوجية .

ويرجع اختلاف مقياس الرسم في الصور الجوية الى :

- مساحة المنطقة

- ودرجة التضرس

- والغرض من المسح

طبقاً لمقياس الرسم في الخريطة :

وهنا تعتمد على مواصفات الخريطة والتي تحدد حسب غرض الدراسة والمده الزمنية وغيرها.

طبقاً لآشكالها :

أ. الصوره المنفرده .

ب. الموزييك : وهي مجموعة من الصور الفوتوغرافية المتتابعة أو المجاوره تمثل مساحة كبيرة من سطح الارض .

ومن مميزاتها :

- عمل خرائط بسرعة

- أرخص في التكلفة

- كثرة التفاصيل عن المساحة العادية

- تستخدم في الاعمال الاستكشافية