المحاضره السادسة

- استنتاج المقياس من المعلومات المدونة على الصورة الجوية

قانون:

البعد البؤري لعدسة اله التصوير

مقياس الصورة الجوية = _______________________

ارتفاع الطائره لحظة التقاط الصوره

المطلوب ايجاد مقياس صوره جوية اخذت من ارتفاع 3000 متر علما بان البعد البؤري للعدسة المستخدمة في التصوير هي 15 ملم

الحل:

البعد البؤري لعدسة اله التصوير

مقياس الصورة الجوية = _______________________

ارتفاع الطائره لحظة التقاط الصوره

15                           1

مقياس الصورة الجوية = ___________ =     _________

3000×1000              20,000

في حاله عدم استواء المنطقة في الصورة

البعد البؤري لعدسة اله التصوير

مقياس الصورة عند النقطة أ = _______________________

ارتفاع الطائره لحظة التقاط الصوره – ارتفاع النقطة أ

المقياس المتوسط

البعد البؤري لعدسة اله التصوير

المقياس المتوسط = _______________________

ارتفاع الطائره لحظة التقاط الصوره- متوسط الارتفاع

مثال: اخذت صورة جوية لمنطقة متضرسة (مختلفه المناسيب)متوسط ارتفاعها 500متر فوق سطح البحر واعلى نقطة فيها 800متر فوق مستوى سطح البحر وادنى نقطة منسويها 200متر فوق سطح البحر.

والبعد البؤري لعدسة اله التصوير 150ملم وارتفاع الطائره 4000 متر عن مستوى سطح البحر .

المطلوب :

- حساب المقياس عند اعلى نقطة

- حساب المقياس عند ادنى نقطة

- حساب المقياس المتوسط

الحل:

البعد البؤري لعدسة اله التصوير

المقياس عند اعلى نقطة = _______________________

ارتفاع الطائره – ارتفاع اعلى نقطة

150                             150                        1

= _______________  = _______  = __________

(4000-800)×1000                3200000              21333

البعد البؤري لعدسة اله التصوير

المقياس عند ادنى نقطة = _______________________

ارتفاع الطائره – منسوب  ادنى نقطة

150                             150                        1

= _______________  = _______  = __________

(4000-200)×1000                3800000              25333

اذا كان متوسط الحساب غير موجود

المجموع الكلي لمناسيب النقاط المعلومة

متوسط الارتفاع= _________________

عددها

800 و 200 اوجدي المتوسط الحسابي

مج س                1000

سَ = _______  = _______ = 500 متر

ن                      2

البعد البؤري لعدسة اله التصوير

المقياس المتوسط = _________________

ارتفاع الطائره – متوسط الارتفاع

150                                          1

= _______________  = _______

(4000-500)×1000              23333

- استنتاج مقياس الصوره الجوية من المسافه الارضية

قانون:

المسافه بين النقطتين على الصورة الجوية

مقياس الصوره  = __________________________

المسافة بين نفس النقطتين على سطح الارض

مثال: يفرض ان المسافه بين ظاهرتين على سطح الارض 40متر على الطبيعه وظهرت نفس الظاهرتين على صوره جوية وبقياس المسافه بينهم على الصوره وجد انها تساوي 2 سم , الطلوب : ايجاد مقياس الصوره.

الحل :

المسافه بين النقطتين على الصورة الجوية

مقياس الصوره  = __________________________

المسافة بين نفس النقطتين على سطح الارض

2 سم                   2                   1

مقياس الصوره  = __________ =_______ =_______

40متر×100         4000        2000

- استنتاج مقياس الصوره الجوية بمعلومية مقياس الخريطة التي تمثل نفس المنطقة

قانون:

المسافه على الصورة الجوية

مقياس الصوره الجوية  = ________________× مقياس رسم الخريطة

المسافه على الخريطة

مثال: إذا كانت المسافه بين ظاهرتين على صوره جوية 6 سم وكانت المسافه بين نفس الظاهرتين على خريطة طبوقرافية هي 12سم , المطلوب: ايجاد مقياس الصوره الجوية علما بان مقياس الخريطة هو 1: 10000

المسافه على الصورة الجوية

مقياس الصوره الجوية  = ________________× مقياس رسم الخريطة

المسافه على الخريطة

6             1

مقياس الصوره الجوية  = ______× ______

12             10000

6             1

مقياس الصوره الجوية  = ______× ______

0000 12         20000