الطريقة الأساسية لإعدادات مودم

U.S.Robotics

Wireless Max g 9108

في البداية ندخل على صفحة الإعدادات عن طريق متصفح الانترنت وندخل هذا الرقم في عنوان المتصفح 192.168.1.1

عند إدخال الرقم السابق في المتصفح سيطلب منا إدخال اسم المستخدم والرقم السري



اسم المستخدم وكلمة السر للوضع الافتراضي و هي

User Name: admin
Password: admin

اضغط على زر موافقOK  وستظهر لك صفحة الترحيب للموقع

اضغط على أبدا Start للذهاب لصفحة الإعداد السريع Setup 1…2…3 


في هذه الصفحةConfigure Your Internet Connection  قم بوضع القيم التالية:

Protocol: PPPoE
VPI: 0
VCI: 35
Encapsulation: LLC/SNAP

في نفس الصفحة أيضا ادخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة باشتراكك عن طريق المزود

مثال

Username: khaled@256.saudi.net.sa

Password: **********

ثم اضغط التالي Next للانتقال للصفحة الثانية


في الجزء الأول من هذه الصفحة Network Name (SSID) ستقوم بوضع اسم للشبكة اللاسلكية أو الاسم الافتراضي وهو

Network Name: USR9108

أما في الجزء الثاني من الصفحة Security  فهي لوضع حماية للشبكة اللاسلكية

في حالة الرغبة بتشفير الشبكة اللاسلكية

ضع إشارة صح أمام عبارة " Secure the gateway against unauthorized access (recommended) " 

ثم ضع الكلمة السرية الخاصة بالاستقبال اللاسلكي في خانة Pass phrase

اضغط على التالي Next للانتقال للصفحة التالية  

في هذه الصفحة سيطلب منك النظام أن تقوم بتغيير الكلمة السرية الخاصة بالدخول لصفحة الإعدادات

قم بتغيير الكلمة السرية واضغط التالي Next لكي تنتقل للصفحة الأخيرة  

وصلنا للصفحة الأخيرة

Gateway Configured

في هذه الصفحة سيخبرك النظام بأنه قد تمت عملية الإعداد بنجاح

اضغط على زر نهاية Finish لتحفظ الإعدادات والاتصال بخدمة آفاق DSL


لاحظ انه يجب أن تتحول اللمبة الخاصة باتصال (ADSL ) إلى اللون الأخضر
كذلك اللمبة الخاصة باتصال الانترنت ( ISP ) - رمز الكرة الأرضية - إلى اللون الأخضر أيضا.


أغلق المتصفح الآن ثم قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر

ثم قم باستخدام الانترنت مباشرة

انتهى الشرح