| المملكـة العربيـة السعوديـة وزارة التعليم العالى جامعة الدمام كلية التربية للبنات بالجبيل قـــــــــــسم حاسب آلي |  | Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Higher Education Dammam University College of Education in Jubail |
| --- | --- | --- |

اسئلة مختارة في مادة اتصال وشبكات الحاسب

اختاري الاجابة الصحيحة مما يأتي :

- اي من العبارات التالية تصف الفرق بين الجسور (Bridges) و الموجهات (Routers)   ؟

- الجسور تستطيع تقطيع الشبكة بينما الموجهات لا تستطيع .

- الجسور يمكن ان  تستخدم في شبكات الEthernet بينما تستخدم الموجهات في شبكات الToken Ring  .

- الموجهات تستطيع ان تختار الطريق الافضل لنقل البيانات من بين مجموعة من المسارات ،  بينما جسور لا تستطيع .

- الموجهات تستطيع ان تربط بين وسائط نقل البيانات بينما الجسور لا تستطيع

- اي من العبارات التالية تمثل وصفاً صحيحاً للمكرر Repeater .

- المكررات يمكن ان تستخدم  لحل مشكلة ال Crosstalk .

- المكررات يمكن ان تستخدم  لحل مشكلة ال ِAttenuation .

- المكررات يمكن ان تستخدم  لحل مشكلة   ازدحام الشبكة  .

- المكررات يمكن ان تستخدم  لتقطيع الشبكة .

- تحتاجي ان تضمني ديمومة الاتصال استنتجت ان وجود وصلات متعددة بين الاجهزة هو الحل الامثل , تسمى طبولوجيا التوصيل التي يتم استخدامها في هذه الحالة ب...............................

- Star topology  .                                   ب.Bus topology .

- Mesh topology .                                  د.Ring topology .

- مانوع طوبولوجيا الشبكة المحققة بكبل تتصل به جميع الاجهزة بموصلات T-Connectors .

- Star topology  .                                   ب.Bus topology .

- Mesh topology .                                 د.Ring topology .

- تستخدم المجمعات Hub من أجل ......................

- انهاء نهايات كبلات الشبكة .                                         ب. توجيه الاشارة .

- ايصال الاشارة الي جميع الاجهزة المتصلة به  .            د.وصل انواع كبلات مختلفة .

- في السلك المحوري Coaxial cable  الموصل الخارجي و الذي يطلق عليه العازل (Shield) يستخدم لتجنب .

- ضعف الاشارة Signal attenuation .           ب.تشوه الاشارة Signal distortion  .

- تقاطع الاشارة Signal crosstalk .                  د.كل الاجابات السابقة صحيحة .

- لقد  طلب منك اعداد شبكة مؤقتة من 5 أجهزة لاجراء ندوة غداً باسرع مايمكن وبأقل تكلفة فأي أنواع الشبكات تختاريه ؟

- Bus .                                               ب.Star .

- Ring .                                             د.Mesh .

- قام أحمد بوضع بطاقة شبكة في جهازه ولكنها لم تعمل ......فما هو العيب من بين الخيارات التالية ؟

- لقد نسي أن يضع البرنامج الخاص ببطاقة الشاشة VGA .

- لقد نسي تغيير ال Jumper  الخاص بال Parallel port .

- لقد نسى أن يضع البرنامج الخاص ببطاقة الشبكة .

- لقد نسي ان يضبط ال MAC address الخاص بالبطاقة .

- يمكنه أن يعمل كمكرر متعدد المنافذ احياناً.

- Network Interface Adapter .                     ب.Hub .

- Bridge .                                                  د.Modem .

- تتأثر هذه الشبكة بمصادر الضوء فاذا كان هناك ضوء شديد . يؤثر على البيانات المرسلة .

- Terrestrial microwave                      ب.Satellite microwave system .

- Infrared .                                       د.Laser  .

- أي من هذه الصفات لا ينطبق على الإرسال باستخدام الليزر :

- تكون التكلفة عالية اذا استخدم للاتصال بين المسافات البعيدة .        ب.صعب التركيب .

- يسهل التجسس على الاتصال .    د.يجب مراعاة عدم وجود اجسام تقطع وسط الاتصال .

- أي من السيناريوهات التالية يتناسب مع انشاء شبكة Server-based ؟

- 9 أجهزة كمبيوتر تتشارك في طابعة ليذر .

- 5 أجهزة كمبيوتر تتشارك في السجلات الطبية للمرضى .

- 8 أجهزة كمبيوترتتشارك في  ملفات تحتوي على رسومات (Graphics  File) .

- 4  أجهزة كمبيوترتتشارك في عمل دردشة Chat .

- اذا قطع احد الاسلاك في هذا النوع من الشبكات يتوقف عمل الشبكة نهائياً .

- Star topology network .                    ب.Bus topology network .

- Mesh topology network .                   د. Ring topology network .

- تفيد عملية تقسيم الشبكة الى فروع لانشاء ................ اضافية .

- شبكات .                               ب.طرفيات .

- اجهزة .                               د.مخدمات Severs .

- العناوين الفيزيائية التي تكون محددة في العتاد تستخدم من قبل طبقة :

- النقل Transport .

- الجلسة Session  .

- التمثيل Presentation  .

- الفيزيائية Physical  .

- ماهي الطبقة المسؤولة عن تأسيس و ادارة وانهاء الاتصالات ؟

- الطبقة الفيزيائية Physical  .

- طبقة ربط البيانات Data Link  .

- طبقة الجلسة Session  .

- طبقة التطبيق Application.

- تعمل الجسور في طبقة ...................... من نموذج OSI  .

- طبقة ربط البيانات Data Link.

- طبقة النقل  Transport  .

- طبقة الجلسة Session  .

- طبقة الشبكة Network  .

- ما هي طبقة OSI  التي تعرف الموصفات الكهربائية ؟

- طبقة التطبيق Application.

- طبقة الشبكة Network  .

- الطبقة الفيزيائية Physical  .

- طبقة  النقل Transport  .

- كيف يستطيع الجسر ان يميز الي اي جهة سيتم توجيه حزم البيانات (Packets) :

- من جدول تعريف التوجيه الذي يقوم المستخدم بإنشاؤه .

- من جدول تعريف التوجيه الذي يقوم الجسر بإنشاؤه .

- من خريطة التوجيه التي يقوم المستخدم بانشاؤها .

- من خريطة التوجيه التي يقوم الجسر بإنشاؤها .

- كيف يستطيع الجسر ان يميز الي اي جهة سيتم توجيه حزم البيانات (Packets) :

- من جدول تعريف التوجيه الذي يقوم المستخدم بإنشاؤه .

- من جدول تعريف التوجيه الذي يقوم الجسر بإنشاؤه .

- من خريطة التوجيه التي يقوم المستخدم بانشاؤها .

- من خريطة التوجيه التي يقوم الجسر بإنشاؤها .