: قاعات الرسم:

- أنواع المراسم:

هناك نوعان من المراسم التي يمكن استخدامها في قاعات الرسم:

- المرسم المفتوح: ويكون بمساحة مفتوحة يمكن تقسيمه بقواطع متحركة خفيفة لتناسب هذه المراسم وضعيات العمل المختلفة، ويمتاز هذا النوع من المراسم بتهيئة وسط فيزيائي مريح بسبب المرونة التي توفرها هذه القاعات.

- المرسم المغلق: وهو مساحة صغيرة محصورة لا يوجد أي اتصال بصري أو فيزيائي بينه وبين مساحات أخرى من المراسم والقاعات، وتمتاز هذه المراسم بإمكانية تقليل الضوضاء والصوت وإمكانية التحكم الجيد.

- المعايير التصميمية لقاعات الرسم:

- يجب مراعاة التوجيه من الشمال إلى الشرق، وتكون النوافذ مزودة بستائر ممكنة السحب من الأعلى إلى الأسفل.

- يجب أن يتاح للرسامين أو المستعملين العمل مدى رحب حول طاولة الرسم.

- الأثاث المستخدم يجب أن يكون مناسب لأغراض الرسم سواء الطاولات، أو الكراسي، أو الخزانات، أو الأسقف.

- يجب توفير مجموعة من الخدمات الملحقة مثل المخزن، ومكتب الإشراف والمراقبة، وسبورة على الحائط لأغراض الشرح والعرض.

- يتم مراعاة دهان الجدران والسقف في هذه القاعات باللون الأبيض لتقليل الظلال.

- يجب أن تكون الطاولات المواجهة للجدران الخارجية مضاءة جانبيا، والطاولات في الوسط مضاءة من الأعلى. كما ويراعى توزيع الإضاءة داخل هذه القاعات بطريقة تضمن تسهيل العمل والرسم.

- يتم إلحاق صالة كبيرة تسمح المساحة فيها بعرض اللوحات الفنية المنجزة.

- وتتكون المساحة الكلية لقاعة الرسم لعشرين متدرب من مجموع المساحات الآتية:

- مساحة طاولات الرسم والتي عددها 20 بالإضافة إلى مساحة العمل حول الطاولة تساوي 40م2.

- المساحة اللازمة للحركة تعادل 20% من المساحة السابقة.

- مساحة غرفة الإشراف تقدر مكن 15-20م2.

- تصل مساحة قاعة الرسم الكلية إلى 70م2.

قاعات التصوير الفوتوغرافي:

- الأنشطة الرئيسية في قاعات التصوير الفوتوغرافي:

تظل الأنماط الأساسية للتصوير الفوتوغرافي على حالها بالرغم من أن هناك اختلافات شاسعة في تقنيات الأجهزة، وفي التكنولوجيا الخاصة بالصور الثابتة والمتحركة، وكذلك اختلافات بين الأفلام الملونة وأحادية اللون في تحميض الفيلم، والذي يشمل التحميض والإظهار والتكبير والطبع والغسيل والتجفيف والتشذيب والتركيب.

أما العناصر الأخرى للبرنامج الفوتوغرافي المركزي فتشمل أعمال الأستوديو، وعرض الأفلام والشرائح، وشرح طرق الاستعمال، وتعليمات الغرف الدراسية، والعروض.

- الفراغات الرئيسية في غرف التصوير الفوتوغرافي:

هناك ثلاث مناطق أساسية في غرف التصوير الفوتوغرافي وهي:

(الأستوديو، والغرفة الدراسية، والمعرض)الذي يمكن أن يشترك مع أنشطة حرفية أخرى.

بالإضافة إلى:

- المعمل الفوتوغرافي: حيث تجري عمليات الطبع والتحميض.

- منطقة أعمال التشطيبات: حيث يتم تجفيف المطبوعات.

- منطقتين منفصلتين لتشذيب وتركيب العمل الفوتوغرافي عند العمل على تحميض وطبع كل من فيلم أحادي اللون، وفيلم ملون.

- المعايير التصميمية لقاعات التصوير الفوتوغرافي:

- إن منطقة الأستوديو والفصل الدراسي والرواق، المتعددة الاستخدامات، يجب أن تصمم بعقلية مرنة؛ لاستخدامها كأستوديو، لرسم الوجوه والأشخاص، ويجب أن يكون هناك تحكم في الضوء عند النوافذ لحجب الضوء الزائد. ويلحق بها مخازن صغيرة للمقاعد والنماذج والأجهزة وشاشة عرض لأسفل حين استخدامها كرواق، وعلى ذلك فإنه يجب توفير سلسلة مستمرة من النظم الحائطية لتعليق العروض. كما ويجب أن تشتمل على لوحة لكتابة التعليمات بحاجز يمكن طيه فيضيف مرونة لاستخدام هذا الفراغ، ويجب تصميم الأسقف لتسمح بتركيب الأضواء الموضوعية لإضاءة العروض.

- يحوي معمل التصوير جميع الأنشطة الخاصة بتحميض وطبع الأفلام، وتبدأ بتحميض الفيلم، والذي تم في غرفة صغيرة مظلمة تماما، وتستعمل الغرفة المظلمة لتحميض الأفلام أحادية اللون بإضاءة آمنة، أما الأفلام الملونة التقليدية فتحتاج لغرفة منفصلة مظلمة ظلاما تاما. إن المقاييس الحديثة المتطورة من الأفلام الملونة سوف تخفض بدون شك من عوامل أمان الضوء المطلوبة ومتطلباتها التي تتوفر بكثرة بفواصل زجاجية حمراء وتكون من البلاستيك الأحمر اللون فوق الزجاج، ببعض المعامل الفوتوغرافية ومناطق عملها. أما الغرف المظلمة فتحتاج إلى مدخل مصائد ضوئية، كما أن أسطح الغرف في منطقة التحميض يجب ألا تكون خشنة، كما يجب أن تكون سهلة التنظيف ومقاومة للكيماويات.

- لا تحتاج منطقة التشطيبات لأن تكون متخصصة، فليس هناك إضاءة خاصة أو متطلبات عزل إلا لتوفير مخزن لبعض الأجهزة، فليس هناك شروط خاصة لاستخدام الفراغ المشترك لهذه الأنشطة.

- في خدمات التصوير الضخمة يجب توفير فراغ منفصل لمكتب العاملين، وغرفة مخزن مركزية.

- الترتيبات الطبيعية يمكن أن تتنوع من غرف مظلمة عامة،إلى مراكز أنشطة صغيرة ذات مناطق عمل لشخصين حتى أربعة.

- يجب أن تقع الغرف الدراسية والأستوديو والمعارض بالقرب من المدخل الرئيسي ومنطقة المكتبة والصالون والعرض والمكتب.