المحاضره الثانيه

المعدات

Hardware))

وحدة المعالجة المركزيه:

تقع وحدة المعالجة المركزية والذاكرة الرئيسية في الحاسوب على لوحة الكترونية تدعى اللوحة الأم (Mother Board) إذ يقع على هذه اللوحة جميع الدوائر الالكترونية .

*وحدة المعالجة المركزية: (CPU)

هي الوحدة التي يتم فيها المعالجة الفعلية للبيانات

- تدعى أحيانا بإسم المعالج الميكروي (Microprocessor)..

-تعتمد قوة الحاسوب ونوع البرمجيات على نوع المعالج الميكروي الموجود فيه

-إستخدمت شركة IBM معالجات بنتيوم ، الذي تنتجه شركة INTEL

-إستخدمت شركةApple Macintosh معالجات Motorola.

* المكونات الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية:

1-وحدة الحساب والمنطق (ALU) Arithmetic & Logic Unit) تقوم باداء العمليات الحسابية (Arithmetic Operations) الاساسية الاربع ؛ الجمع والطرح والقسمة والضرب، كما تقوم بأداء العمليات المنطقية (Logic Operations) مثل المقارنات التي تسمح للحاسوب بتقييم المواقف .

2-المسجلات(Registers): عبارة عن مواقع تخزين خاصة عالية السرعة تخزن البيانات والمعلومات بشكل مؤقت لاستخدامها من قبل وحدة الحساب والمنطق.وهناك أنواع من هذه المسجلات كل له عمله الخاص به

3- وحدة التحكم: (Control Unit) عبارة عن مجموعة من الدوائر تكون مهمتها ما يلي:

-قراءة وتفسير تعليمات البرنامج

-توجيه العمليات داخل وحدة المعالجة المركزية

-التحكم بتدفق البيانات والتعليمات من و إلى الذاكرة الرئيسية.

- ومتحكمات وحدات الإدخال والإخراج

وحدات الادخال: هي تلك الوحدات التي تتيح لك إمكانية إدخال البيانات إلى الحاسوب حيث تتنوع هذه الوحدات بتنوع اشكال البينات (حروف,أرقام,صوت,صوره.فيديو)

من وحدات الادخال:
-1لوحة المفاتيح: وهي تحتوي لوحه تحتوي على عدة ازرار مبرجمه من الداخل حيث عند ضغطك على اي حرف يمكنك مشاهدته فوريا على الشاشه وذلك باصداره امر .. <<هذا التعريف فقط من عندي وليس من الدكتور ..
-2الفأره:عباره عن جهاز صغير يتم تحريكه على سطح مستوي حيث تترجم حركة الماوس إلى نبضات كهربائيه ترسل إلى الحاسب وفقا لهذه الحركه يقوم بتغيير مؤشر الماوس على الشاشه حيث يؤخذ هذا المؤشؤ سهر صغسر أو سكل آخر لتحديد موقع الفأره أو الماوس أو للدلاله على امر من امور الموجوده المراد تنفيذها

.
-3كرة التعقب: هي ماوس ميكانيكيه مثبته تتوي على كره كبيره يمكن تحريكها باليد لتحريك موقع المؤشر  على الشاشه
-4الادخال بلمس لوح خاص:يستعمل كبديل للفأره:هو عباره عن لوح مسطح حساس للمس والنقر يتم تحريك الأصبع أو أي اداة حيث يتم النقر عليه بنفس اسلوب النقر على ازرار الماوس.
-5القلم الضوئي:يستعمل في التدخل مباشره على الشاشه في عمليات الاختيار أو الريم أو الكتابه كذلك يمكن استعماله للكتابه على لوح خاص لحيث يحول البيانات التناظريه الى بيانات رقميه بدلاً من استعماله على الشاشه.
عمله: عندما يلمس الشاشه أو يستعمل لأختيار الأوامر بسمح الرسم وإنشاء أي شكل ممكن تسجيله على الحاسب.
6-لماسحات الضوئيه:تستعمل لتحويل محتوى صفحه إلى صوره يتم تخزينها في الحاسب وهي تشبه إلى حد كبير آلة التصوير الموجوده في المكاتب ولها عدة اشكال.
-7قارئ البار كود:هو عباره عن مصدر ضوئي وعدسه ومجسمات ضوئيه وهو ماسح يدوي يستعمل لقراءة الاشرطه المقلمه الموجوده على المنتجات في المتاجر والتي تحمل بيانات البلد المنتج والتاريخ والسعر.
وظيفةالمجسمات الضوئيه:تقوم بتحويل النبضات الضوئيه إلى نبضات الكترونيه وهو يحتوي على ذرة تحلل بيانات صوره الاشرطه المزوده من المجسمات وترسل محتوى الاشرطه غلى منفذ خارج هذا الماسح
8-قارئ العلامات البصريه:يستعمل لمسح نموذج مطبوع أو مكتوب بقلم رصاص 
مبدأ عمله:يقوم في استعمال الاشعه تحت الحمراء والبحث على علامات موضوعه في اماكن محدهه على النموذج.
استخداماته الشائعه: يستخدم في تصحيح الاختبارات متعدةة الخيارات.
-9الشاره المغناطيسيه:هو نوع من الاجهزه تقرأ شريط مغناطيسي موضوع على البطاقات البلاستيكيه كما فيه بطقات الائتمان المعرفيه او البطاقات التعريفيه حيث نسحب داخل قائ أو تدخل فيه ويقوم بقراءة العلامه الممغنطه على الشريط.
10-عصا التحكم:عباره عن عصا مثبته بقاعده متصله بالحاسب يمكن تحريكها في جميع الاتجاهات للتحكم في الحركه على الشاشه ومزوده بأزرار لتأدية بعض المهام.
استخداماتها: في غلب الالعاب الالكترونيه.
11-الميكروفون:يستخدم في تسجيل الاصوات في ذاكرة الحاسب يمكن استخدامه في نقل التعليمات لنظام التشغيل وذلك باستخدام برمجيات التعرف على الصوت.
12-الكاميرا الرقميه:هي عباره عن كميرا مزوده بذاكره خاصه يمكن ربطها بالحاسب مباشرة من خلال منفذUSP أو بواسطة التقنيات الحديثه اللاسلكيه او البلوتوث لنقل الصوره للحاسب مباشره.
ميزتها:انها تحتوي على ذاكره خاصه توضع داخلها.

-13كاميرا الفيديو:يمكن وضعها فوق شاشة الحاسوب لتصوير المستخدم اثناء المؤتمر كذلك لنقل صوت وصوره للمستخدم عبر شبكة الانترنت كذلك يمكن استعمالها لالتقاط اشرطه ثم عرفها بواسطة الحاسب.
14-كاميرا الويب:أكثر ماتستخدم في برامج الصوت الياهو ماسنجر /السكايبي تستخدم نقل الصوره مباشره عبر شبكة الانترنت.

وحدات الاخراج:تسمح وحدات الإخراج بعرض المخرجات outputs التي هي نتائج معالجة البيانات النصية والصوتية والصورية التي قام بها الحاسب على أوجه متعددة، وذلك حسب وحدة الإخراج المستعملة، وعلى أن تكون بصيغة مفهومة من الإنسان.

من وحدات الإخراج:

1-وحدة العرض البصري: Video Display Unit  يستعمل هذا المصطلح لوصف أي وحدة عرض تعرض المخرجات في شكل بصري على وحدة إخراج إلكتروني، ومن أهمها.-الشاشة Screen أو Monitor: تعد الشاشات من أكثر وحدات الإخراج استعمالا، ويجب إن تكون ذات جودة عالية لعرض الصور والمعلومات، وحتى لا تضر بمستخدم الحاسب فتسبب له آلاما بالعين والرأس.

ومن أهم الشاشات:

-شاشات أنبوبة أشعة الكاثود :Cathode Ray Tube (CRT)

وهي تشبه شاشة التلفاز إلا أنها أكثر وضوحا وتأخذ حيز كبير وهي ثقيلة الوزن. وفيها قناة فارغة تحتوي على مدفع (مصدر) إلكترون وشاشة مستشعة، مع وسيلة داخلية أو خارجة لتسريع وإنحراف شعاع الإلكترون، ويستعمل لإنشاء صور على شكل ضوء منبعث من الشاشة المستشعة.

- شاشات العرض المسطحة: Panel Display Flat

عبارة عن شاشات مسطحة مثل التي تستعمل في الحواسب المحمولة Laptop، ومن أشهرها شاشات الكريستال السائل Liquid Crystal Display (LCD) التي تتميز بخفة وزنها وغلاء ثمنها نسبيا، وهي تستعمل مع اغلب الأجهزة الالكترونية الحديثة.

*عند شراء شاشة يجب أخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- الألوان :Colors تعتمد جودة الألوان وعددها على نوعية الشاشة إن كانت CRT أو مسطحة، كما تعتمد على بطاقة الشاشةGraphic Adaptor حيث يمكن أن تعرض الحواسب ملايين الألوان وبجودة عالية.

- حجم الشاشة :Screen Sizeيقاس حجم الشاشة قطريا من زاوية إلى الزاوية المقابلة لها، ويتراوح بين 15 و 21 إنشا.الكثافة النقطية Resolution: هي عدد النقاط أو البكسل Pixel التي تظهر على الشاشة حيث يتألف كل واحد منها من ثلاث نقط وفسفورية لإظهار اللون الأحمر والأخضر والأزرق ويمكن الحصول على كل الألوان الأخرى بمزج مقادير معينة من هذه الألوان الثلاثة الأساسية .

2- طابعات الرسوم الهندسية (الراسمات): عبارة عن آلة رسم تشبه الطابعة الملونة تحتوي على مجموعة أقلام تدار من طرف الحاسب و برمجيات خاصة لإظهار النتائج على شكل خرائط وأشكال بيانية. تمتاز بدقتها مقارنة مع الطابعات و تستعمل في مكاتب المهندسين، ودراسة الزلازل الأرضية وفي أنظمة التصميم باستخدام الحاسب.

3- مكبرات الصوت :Sound Speakers تستخدم في أنظمة تعدد الوسائط لإخراج الأصوات، وتكون على شكل سماعات مستقلة توضع بجانب الحاسب أو على شكل سماعات تعلق على الرأس.

-لا بد أن يكون جهاز الحاسب مزودا ببطاقة صوت Sound Card ليعمل الصوت.

-بطاقة الصوت :عبارة عن لوحة تكون إما جزءا من اللوحة الأم أو كلوحة مثبتة في أحد ثقوب التوسيع. وهي وسيلة لإدخال وإخراج إشارات صوتية تحت تحكم برمجيات خاصة بالصوتيات وتعتبر محول إشارات تناظرية رقمية.

4- جهاز العرض: (Data Show) وهو جهاز يربط بالحاسب لعرض على شاشة كبيرة أو الحائط ما يعرضه الحاسب من وثائق ورسوم وفيديو على شاشته. وهو يستخدم في المحاضرات التعليمية والمؤتمرات والاجتماعات.

5- الطابعات :Printers تستخدم لإخراج النتائج على الورق و تسمى الوثائق المطبوعة

بـ hard copy أما المخرجات غير المطبوعة فتسمى بـ soft copy. وتختلف الطابعات في جودة وسرعة طباعتها وثمنها والضوضاء الصادرة عنه.

تتحدد جودة الطباعة من خلال الكثافة النقطية Resolution للطباعة التي تقاس بعدد النقاط بالإنش الواحد Dots Per Inch – DPI، حيث كلما زادت الكثافة النقطية كلما زادت جودة الطباعة.

عند شراء طابعة يجب مراعاة العوامل التالية:

الميزانية المتوفرة ,الألوان المطلوبة وجودة الطباعة, حجم الورق, سرعة الطباعة.

أنواع الطابعات:

يمكن تمييز نوعان أساسيان من الطابعات:

1-الطابعات التصادمية : التي يتم صدم شريط محبر ليطبع على الورق ومنها:

-طابعة العجلة : وهي طابعة تصادمية تستخدم عجلة محفور عليها أحرف ورموز الطباعة، وبدوران العجلة يتم الوصول للحرف المراد طباعته فيصدم الحرف شريط التحبير Ribbon لطباعته على الورقة .

- طابعات المصفوفة النقطية Dot Matrix Printers: تعتمد على المصفوفات النقطيه.

2- الطابعات غير التصادمية Non Impact Printers :مثل طابعات الليزر Laser Printers والطابعة نافثة الحبر InkJet printers.

- طابعات نفث الحبر InkJet Printers :هي طابعة رمزية تستخدم سيل قطرات الحبر، الموجودة داخل عبوات الحبرة، الموجهة إلى الموقع الصحيح على الورقة بواسطة صفائح شحن كهربائية.

يمكن استعمال عبوة حبر سوداء واحدة أو عبوتين الثانية تكون ملونة. تتميز هذه الطابعات بسرعتها وجودة طباعتها وهدوءها. هذه الطابعة غير باهظة الثمن ولكن كلفة أحبارها عالية بالنسبة للطابعات مصفوفة النقطة.

تستعمل هذه الطابعات في المكاتب حيث يكون استعمال الطابعات المزعجة غير ممكن.

- طابعات الليزرLaser Printers :تطبع صفحة تلوى الأخرى بعد مسحها ضوئيا وتستخدم عبوة حبر Toner وأشعة الليزر.

تتميز طابعات الليزر بسرعتها وجودتها وكذالك هدوءها لكن تبقى تكلفتها مرتفعة خاصة لطباعة الألوان.

وحدات الادخال والاخراج:

- شاشات اللمسTouchScreens  : تعمل كوحدة إدخال وإخراج معا. يتم عرض الخيارات المتاحة للمستخدم على الشاشة على شكل أيقونات وقوائم اختيار، وتتم عملية الإدخال بلمس الشاشة في المكان المناسب لاختيار ما هو موجود في المكان الذي تم لمسه بحيث تقوم الشاشة بإرسال موقع اللمس إلى الحاسب. يقوم بعدها الحاسب بتنفيذ الأمر الذي اختاره المستخدم وإظهار نتائج المعالجة على نفس الشاشة

تستعمل هذه الشاشات في البنوك (الصراف( Automatic Teller Machines -ATM و شراء التذاكر….

عيون سحاب J