القابض (الفاصل ) Clutch )) الكلتش

وهو جزء مهم في السيارة وظيفته فصل ونقل الحركة الناتجة من المحرك إلى مجموعة المسننات وهنالك نوعان من القوا بض

المستعملة حالياً :-

القابض ذو القرص الاحتكاكي المفرد

القابض متعدد الأقراص الاحتكاكية.

في هذا النوع الشائع يوجد قرص معدني مفرد على عمود صندوق التروس معشق قرصي دوارين مغطى بقرصين حلقيين من مادة احتكاكية مثل FERODO يثبتا على وجهي القرص المصنوع من الصلب ويتم الحصول على الضغط بين هذه الأقراص القائدة والمنقادة أما بواسطة نابض مركزي واحد أو بعدد من النوابض الحلزونية ستة أو ثمانية مرتبة تزاوجي حول محيط القرص.

أقراص الاحتكاك وسطوح الاحتكاك:-

أن قرص الاحتكاك يتكون من صفيحة معدنية معلبة ومدورة الشكل ترتبط بوسطها بصرة أو محور مثقب من الداخل كما يوجد بين الصفيحة المعدنية والصرة مجموعة من النوابض الحلزونية تقوم بامتصاص أي صدمة مفاجئة قد تحدث أثناء عملية نقل القدرة من المحرك إلى مجموعة النقل لتخفيف ليونة وهدوء أثناء النقل أن النصف العلوي لغرض الاحتكاك مثبتة على كل من وجهي الصفيحة المعدنية وعموما فان هذه البطانة تكون مصنوعة من مادة الاسبستون التي تثبت بواسطة برشام من وجهي القرص إن سمك قرص الاحتكاك يجب إن يكون متساويا وتجانسا كذلك يجب إن تكون سطوح الاحتكاك ناعمة في بعض الأحيان وبطانة الاحتكاك أو عليها وذلك يجعلها خشنين بصورة متعمدة للحصول على عملية وصل وحركة هادئة وعندما يكون القابض في حالة وصل كامل فان نوابض قرص الضغط تقوم بحصر وجهي قرص الاحتكاك بين الدولاب الطيار وقرص الضغط بصورة تامة لجميع السطوح ولذا فان أي تشوه بسيط ليشكل أي أهمية تذكر في حالة استعمال قابض ذو قرص احتكاك فان هذين القرصين يوضعان على جانبي قرص الضغط الوسط إن الدولاب الطيار وقرص الضغط الوسطى تدار سوية إثناء عملية الوصل كما أنها تركب بطريقة تسمح لغرض الضغط الوسطى وقرص الضغط بان يتحركان إلى الداخل أو الخارج إثناء عملية وصل أو فصل حركة المحرك من مجموعة النقل0

أجزاء قرص الضغط ذو الحجاب الحاجز المعدني

1/ بطانة احتكاك 	8/ قرص الضغط

2/قرص معدني 	9/ حلقة محورية

3/بطانة احتكاك	10/ كرسي الدفع

4/ برشام	11/ شوكة كرسي الدفع

5/ غطاء خارجي للنوابض الحلزونية	12 كرة ارتكاز شوكة كرسي الدفع

6/ نابض حلزوني	13/ حجاب حاجز

7/ قرص النوابض الحلزونية                                14 / غطاء كرسي الضغط

--------------------------------------------------------------------- إن الحجاب المعدني النابضي بشكل هيئة صفيحة معدنية مقعرة الربط  يستخدم لتثبيتها حلقات محورية دائرية وعلى مسافة معينة من حافتها الخارجية بحيث تندفع الحافة الخارجية للحجاب إلى الخلف عند دفع مركز الحجاب إلى الإمام للحصول على حالة فصل للحركة من المحرك ومجموعة النقل والشئ نفسه ينطبق على القابض متعدد النوابض حيث يتوجب إلغاء تأثير هذه النوابض لتحقيق فصل للحركة وذلك بدفع عتلات الإعتاق أو الأصابع إلى الإمام لتسبب بإرجاع القرص الضاغط إلى الخلف وهي ثلاث عتلات أو أصابع موضوعة على مسافة متساوية حول القرص الضاغط بينه وبين قرص الضغط0 في جميع الحالات المارة  الذكر يستخدم كرسي الإعتاق وكرسي الدفع لتحقيق عمليات فصل أو وصل الحركة وذلك من خلال دفع مركز الحجاب النابضي أو رفع الضغط عنه وكذلك من خلال دفع عتلات الإعتاق أو الأصابع في القابض وفي بعض الحالات تستخدم كراسي دفع مصنوعة من مركب كابروني أو كراقيتي  إن غطاء كرسي الضغط يعمل على احتواء القرص الضاغط مع ملحقاته من عتلات ونوابض وان اغلب هذه الأغطية تكون ذات تهويه كافية للسماح للحرارة بالتسرب وكذلك الهواء البارد على تبريد المجموعة مع ملاحظة إن الحرارة تنتج إثناء عملية وصل وفصل الحركة داخل القابض بسبب الانزلاق الطبيعي أثناء عمل القابض0

تنظيـــــــــــــــم القابض/

أن التآكل التدريجي لبطانة الاحتكاك بسبب الاستعمال الطبيعي للقابض يتسبب بتقدم قرص الضغط باتجاه الدولاب الطيار وهذا يتسبب أيضا بتحرك اذرع الإعتاق إلى الخلف مما يسبب أيضا بإجبار كرسي الدفع للتحرك إلى الخلف أيضا دافعا دواسة القدم إلى الأعلى باتجاه موقف الدواسة جاعلا كرسي الإعتاق أو الدفع بتماس دائم مع عتلات الاعتاق وفي الوقت نفسه مسلطا بعض الضغط عليها ,أن استمرار تأكل بطانة الاحتكاك سوف يزيد من تماس كرسي الاعتاق مع عتلات الاعتاق وكذلك زيادة الضغط عليها والتي تتسبب بالتالي بفصل جزئي للحركة حيث يزداد بسببه تأكل بطانة الاحتكاك ,يتوجب ضبط مسافة الخلوص لدواسة القدم بين حين وأخر لتثبيت الخلوص الصحيح والذي يكون 25 سم لحركة الحرة لدواسة القدم أن ضبط الخلوص يتم في الغالب من خلال عمود دفع شوكة كرسي الاعتاق آو نهاية عمود دواسة القدم بقوة0

مجموعات جهاز الفاصل// مسميات بالًعًامية

العراقية

1- الصينية قرص الاحتكاك

2- العينة

3- البولبرن

4- الماشة

5- دواسة القدم

6- الوصلات الموصلة

7- غطاء الفاصل

مكونات قرص الفاصل الاحتكاك (الصينية)

1- الصرة0

2- النوابض0

3- الأصابع0

4- غطاء العينة0

كيفية ربط الفاصل بالمحرك

1- ضع قرص الفاصل (قرص الاحتكاك )على وجه الدولاب الطيار بالاتجاه الصحيح0

2- ضع العينة على القرص وتثبيته بالبراغي الخاصة على الدولاب الطيار مع مراعاة عدم شد البراغي0

الاستعانة بعمود القابض لمطابقة أسنانه بأسنان قرص الفاصل لتثبيت القرص مركزيا شد براغي الفاصل الدائرية بقوة عزم متساوية0

طريقة فتح الفاصل من السيارة//

1- فتح عمود الإدارة في نهاية صندوق التروس (الكاردن)0

2- فتح صندوق التروس مع الفنديشن0

3- فتح العينة0

4- فتح قرص الفاصل0

متاعب الفاصل والإعطاب//

1- تأكل شديد في أصابع الفاصل نتيجة الاستعمال0

2- ضعف في قوة شد النوابض الحلزونية عند تعرضها للحرارة أو كثرة الاستعمال0

3- حدوث نتوئات وخدوش على وجه قرص الاحتكاك0

4- اعوجاج في قرص الضغط0

5- تأكل في بطانة الاحتكاك وظهور مسامير البرشام0

6- كسر آو خلع في نوابض امتصاص الذبذبة0

7- خلع صرة القرص من محلها0

8- تلف أسنان الصرة0

9- وجود الزيت على بطانة قرص الاحتكاك مما يؤدي إلى انزلاقه0

10- تلف في كرسي ارتكاز عمود القابض الموجود في منتصف الدولاب الطيار0

عطلات الفاصل

----------------------

(انزلاق الفاصل)

أسباب حدوث العطل /

1- سوفان قرص الاحتكاك0

2- وجود زيت أو شحم على قرص الاحتكاك0

3- اعوجاج قرص الفاصل0

4- ضعف وكسر نوابض لوحة ضغط الفاصل0

5- اعوجاج قرص الضغط0

(اهتزاز الفاصل)

أسباب حدوث العطل/

1- اعوجاج قرص الضغط0

2- اعوجاج القرص 0

3- وجود اعوجاج في شفت ( الطاب كير)0

4- نوابض الفاصل غير جيدة0

(عدم حدوث الفصل التام)

أسبابه/

1- اعوجاج قرص الاحتكاك 0

2- وجود زيت أو شحم على قرص الاحتكاك0

3- عطل من الشركة الصانعة0

(وجود صوت في جهاز الفاصل)

أسبابه/

1- مسند قوة الفاصل بحاجة إلى تزييت0

2- مسند الدولاب الطيار يستقر في شفت الطاب كير بحاجة إلى تزييت0

3- انحناء في شفت الطاب كير0

4- عدم استقامة مجموعة الفاصل0

5- سوفان المسيلات في صرة الاحتكاك0

(عدم حدوث الفصل )

أسبابه /

1- كسر في قرص الاحتكاك0

2- وجود هواء في عنبار الكلتش الرئيسي أو الفرعي أو تلف الواشرات المطاطية 0

3- استعصاء قب (صرة)الاحتكاك على مسند شفت الطاب كير

4- عدم تنظيم الاصابع0