المحاضرة الثانية

الإشعاع الكهرومغناطيسي ووسائل الاستشعار عن بعد

يعد استشعار الطاقة الكهرومغناطيسية وتسجيلها وتحليلها هو أساس علم  الاستشعار عن بعد .

ويحدث ذلك نتيجة لسلسلة من التفاعلات المعقدة بين :

الطاقة   ، والمادة  ، والبيئة .

حيث تعمل تلك العناصر الثلاث مشتركة على إظهار الاختلافات بين ظاهرة ما والظاهرات المحيطة بها .

وحتى يتم تفسير ظاهرات الاستشعار وفهم كيفية عمل أجهزة الاستشعارعن بعد لابد من فهم الطريقة التي تتفاعل بها تلك العناصر الثلاث .

- سوف نتناول في دراسة هذا الجزء ما يلي :

- المفاهيم الرئيسية للأشعة الكهرومغناطيسية.

- النطاقات الرئيسية للطيف الكهرومغناطيسي وأهمية كل منها في دراسة وتحليل وتفسير صور ومناظر الاستشعار عن بعد .

- دراسة وسائل الاستشعار عن بعد وربط كل منها بنطاقات الطيف الكهرومغناطيسي.

مكونات نظام الاستشعار عن بعد

- يتكون نظام الاستشعار عن بعد الذي يستخدم الإشعاع الكهرومغناطيسي من أربعة أقسام هي :

أولاً : المصدر Source : وهو مصدر الطاقة أي مصدر الإشعاع  فقد يكون إما :

- طبيعياً Natural  (مثل ضوء الشمس المنعكس أو حرارة الأرض المنقولة)

أو

- بشرياً من صنع الإنسان Manـ  Made(الأشعة التي يستخدمها بعض أنواع الرادار)

ثانياً : التفاعل مع ظاهرات سطح الأرض :

حيث تعتمد كمية الإشعاعات المنعكسة من ضوء الشمس أو المنقولة من حرارة  سطح الأرض على خصائص الظاهرات الموجودة على سطح الأرض .

ثالثاً : التفاعل مع الغلاف الجوي :

تتأثر الطاقة المارة في الغلاف الجوي بمكونات هذا الغلاف  فعلى سبيل المثال قد تتعرض للتشتت .

رابعاً : أجهزة الاستشعار :

وهي التي تسجل الإشعاعات بعد تفاعلها مع سطح الأرض والغلاف الجوي بواسطة أجهزة استشعار خاصة مثل آلة التصوير أو الراديوميتر .

الطاقة الكهرومغناطيسية

هي الرابط بين مكونات الاستشعار الأربع السابق ذكرها .

ويقصد بالطاقة الكهرومغناطيسية :

الطاقة التي تسير بسرعة الضوء وتتباعد وتتكرر بشكل منتظم ، ولها مجالين قوة Force Fields أحدهما كهربائي والآخر مغناطيسي ، ويتعامد أحدهما على الآخر

الموجات الكهرومغناطيسية

يحدث الإشعاع الكهرومغناطيسي بموجات يمكن وصفها طبقاً

- لسرعتها velocity

- أو لطولها wavelength

- أو ترددها frequency

- السرعة : جميع الموجات الكهرومغناطيسية تسير بسرعة واحدة هي سرعة الضوء علماً بأن الضوء جزء صغيرمن الطاقة  الكهرومغناطيسية .

- طول الموجة : ويقصد به المسافة بين رأسي موجتين متجاورتين   متتاليتين ، ويستخدم لقياس طولالموجة في نطاق الأشعة  المرئية ودون الحمراء وحدة يطلق عليها الميكروميتر ، كما تستخدم وحدة النانو في نطاق الأشعة المرئية لتجنب الكسور .

وتنقسم الأشعة الكهرومغناطيسية إلى نطاقات Bandsيمكن حساب طول موجاتها

3. التردد frequency : ويقصد بها عدد الموجات التي تمر على نقطة معينة خلال فترة زمنية محددة ويقاس التردد بالهيرتز Hertz(سايكل /ثانية) .

- ولقياس طول الموجات الكهرومغناطيسية في الاستشعار عن بعد يمكن قياس طول الموجة .

توزيع الطاقة :

جميع الأجسام تشع طاقة كهرومغناطيسية

كلما ارتفعت درجة حرارة الأجسام (النار أو الشمس) كانت الإشعاعات سريعة ، بترددات عالية ، وموجات قصيرة ، وتعد هذه الموجات ذات طاقة عالية من السهل استشعارها عن بعد .

وعلى العكس ، إذا كانت الأجسام باردة كالأرض فإنها تشع الطاقة ببطء وبموجات طويلة ، وترددات منخفضة ، وهى موجات ذات طاقة ضعيفة يصعب استشعارها عن بعد .

الطيف الكهرومغناطيسي

هو نطاق متصل من الموجات الكهربائية والمغناطيسية ذات الأطوال المختلفة التي تبدأ من موجات قصيرة وترددات عالية في جانب ، إلى موجات طويلة جداً وترددات منخفضة في الجانب الآخر ، ويمتد الطيف الكهرومغناطيسي إلى ما لانهاية .

ويختلف توقيع الظاهرات المستشعرة تبعاً لكمية الطاقة المنعكسة منها والواصلة إليها ، وكذلك تبعاً لطبيعة جهازالاستشعار من حيث طول الموجة التي يستطيع استشعارها .

- أجهزة الاستشعار التي تستشعر نطاق واسع لاتعطي توقيعاً مميزاً يبين فرقاً كبيراً وبشكل جيد بين الجسم المُستشعروالأجسام المحيطة به

- لذلك إذا أردنا استشعاراً دقيقاً تقل مساحة الاستشعارليكون استخدام الطاقة في نطاق ضيق ومحدود من الطيف الكهرومغناطيسي ، مما يساعد على إظهار الفوارق بين الجسم المُستشعر والأجسام المحيطة به لذلك ظهر الاستشعار متعدد الأطياف Multi

– spectral - scanning

أقسام الطيف الكهرومغناطيسي :

الأشعة المرئية أو الضوء

وهي الأشعة التي تراها العين ، وهي الذي يتم التصوير فيها عن طريق كاميرات التصوير العادية .وتشمل ما يلي (الأشعة البنفسجية ، والزرقاء والحمراء والصفراء والبرتقالة والخضراء  .

الأشعة دون الحمراء

توجد في النطاق التالي للأشعة الرئية  وتنقسم إلى ما يلي :

1.  دون الحمراء القريبة near

infrared ويمكن استشعارها

باستخدام آلة التصوير الجوي العادية

2. دون الحمراء المتوسطة middle infrared

3.  دون الحمراءالبعيدة far infrared ويستخدم في النوعين الأخيرين أجهزة استشعار خاصة

أشعة الميكرويف

ذات موجات أطول من

السابقة وتستخدم في

الاستشعار بواسطة الرادار

والراديوميتر

أشعةأخري وتشمل :

- فوق البنفسجية

- الراديو

- إكس

- جاما

وهي غير هامة في الوقت الحاضر

التفاعل بين الطاقة الكهرومغناطيسية والبيئة

عندما تحتك الطاقة الكهرومغناطيسية بالمادة سواء كانت صلبة أو سائلة  أو غازية تحدث عدة تفاعلات قد تكون داخل المادة أو على سطحها ، فتحدث تغيرات في طبيعة الإشعاعات بحيث تشمل حجم الطاقة ، وطول الموجة ، والاستقطاب ، والمظهر ، وأهم التفاعلات ما يلي :

- الانتقال : وهو مرور الإشعاع خلال المادة

- الامتصاص : كاستخدام الحرارة في تسخين الماء

- الانبعاث : المواد التي تزيد درجة حرارتها عن الصفر تبعث الطاقة

- التشتت : تبعثر الطاقة في مختلف الاتحاهات .

- الانعكاس : وهو عودة الإشعاع دون أن يتأثر بالمادة

تأثير الغلاف الجوي

- تقوم غازات الغلاف الجوي بتشتيت الضوء في موجات مختلفة

- تقوم الغازات بامتصاص الطاقة الكهرومغناطيسية في نطاقات يطلق عليها نطاقات الامتصاص ِAbsorption Band

- انتقال الطاقة في نطاقات يطلق عليها النقل الجوي .

- تقوم طبقة الأوذون في الغلاف الجوي الأعلى بامتصاص الموجات الأقصر مما يؤدي إلى حياة الكائنات الحية على سطح الأرض حيث أن التعرض لتلك الأشعة يؤدي إلى تلف الخلايا الحية .

- تمتص السحب الأشعة القصيرة ولكن موحات الميكرويف تخترقها.

الطاقة الكهرومغناطيسية غير الطبيعية

- وهي الصادرة من أجهزة موجودة على سطح الأرض ، وتستخدم لاستشعار أشعة الميكرويف ، ويستخد لاستشعارها جهاز الرادارحيث يقوم بإرسال نبضات الطاقة لسطح الأرض ثم يسجل الوقت الذي تستغرقه النبضات حتى تصل إلى الظاهرة الموجودة على سطح الأرض ثم تعود مرة أخرى ، فتحديد قوة الإشعاع العائد تعطي صورة عن الأجسام التي استشعرها الرادار