الفصل العاشر

- يوجد في فئات الشبكة A)  (7 بت في جزء الشبكة من العنوان و 3 ثمانيات في جزء المضيف (  )

- الدافع الأساسي لتقسيم الشبكات إلى شبكات فرعية IP هو استخدام عدد كبير من عناوين IP (  )

- التوجيه هو عملية أرسال البيانات من الكمبيوتر عبر جميع المبدلات والوصول في النهاية إلى الوحهة المطلوبة (  )

- يوجد كمبيوتر PC1 في شبكة أثيرنت مع ملقم وب في شبكة أثيرنت أخرى , ويوجد موجه  R1 موصول إلى كل الشبكتين . كيف يرسل PC1 الطلب HTTP إلى ملقم الوب

  - يرسل PC1 الطلب إلى الملقم 	b. يرسل pc1 الطلب إلى R1      c. يغمر الأطار

- الشبكة IP هي :

  - هي مجموعة من العناوين التي تحتوي القيمة العددية نفسها في جزء الشبكة من العنوان

  - مجموعه من العتاد والبرمجيات والكابلات التي تسمح لمجموعة من الأجهزة الشبكية بالاتصال مع بعضها البعض

  - مجموعه من القوانين التي يجب أن يلتزم بها بائو المنتجات الشبكية

- عند التقسيم إلى شبكات فرعية فإن جميع عناوين الشبكة الفرعية IP توجد في ...... ويتم التعامل مع كل شبكة فرعية .......

  - توجد في شبكات فيزيائيه مختلفة ويتم التعامل مع كل شبكة فرعيه كشبكة مختلفة

  - توجد في شبكات فيزيائية مختلفة ويتم التعامل مع كل الشبكات الفرعية كشبكة واحدة

  - توجد في شبكه فيزيائية واحدة ويتم التعامل مع كل شبكة فرعية كشبكة مختلفة

- يقدم IP (طبقة الشبكة) خدمة إلى لطبقة TCP (طبقة النقل) وهي

  - توجيه الرسال HTTP   b. التقسيم واستعادة الأخطاء     c. تسليم الرزمة من طرف إلى طرف

- ما هو العنوان الذي لا يمكن استخدامه لانه رقم شبكة

  - 2.0.0.0	b . 192.168.15.1	c. 1.255.255.255

- عدد بايتات المضيف في شبكات الفئة C هي

  - 3(24)    	b. 2(16)	c. 1 (8)

- من فوائد استخدام الموجهات

  - تتخذ قرارا حول توجيه البيانات لكي تصل إلي العنوان  الصحيح

  - الأتصال بعدة أنواع مختلفة من الشبكات الفيزيائية         c. كل ما ذكر صحيح

- يعرف IP ترويسة طولها طولها

  - 20 بايت 		b . 20 بت 		c. 4 بايت

- يستخدم مصطلح الرزمة للأشارة إلى

  - ترويسة IP لطبقة الشبكة والبيانات 	b. بيانات وترويسة (TCP) لطبقة النقل

C. ترويسة , وذيل ارتباط البيانات والبيانات