المحاضره 10

المساحة و الخرائط

" بداية المحاضرة ما كتبتها لان كنت متأخرة"

في حالة القياس بجنزير أو شريط به خطأ يتم تصحيح الأطوال المقاسه عن طريقة الرياضية التالية :

الطول الحقيقي

الطول الحقيقي = الطول المقاس × ------------

الطول الاسمي

مثال: تم قياس خط بجنزير طوله الاسمي 20 متر وكان طول الخط 376,4 متر , وعند معايرة الجنزير وجد أنه يزيد 4سم عن الطول الاسمي, المطلوب حساب الطول الحقيقي للخط المقاس .

الحل:

الطول الحقيقي للجنزير

الطول الحقيقي = الطول المقاس × ----------------------

الطول الاسمي للجنزير

20,04

= 376,4  × ------------   = 377,2 متر

20

مثال آخر: استخدم جنزير طوله الاسمي 20 متر في قياس خط , فوجد ان طول الخط المقاس 196,1متر, وعند معايرة الجنزير وجد ان طوله أقل من الطول الاسمي بـ 20 سم , المطلوب: حساب الطول الحقيقي للخط المقاس.

الحل:

الطول الحقيقي للجنزير

الطول الحقيقي = الطول المقاس × ------------

الطول الاسمي للجنزير

الطول الحقيقي = 20 -20 , = 19,80 متر

19,80

= 196,1 × ------------ = 194,137متر

20

الميزانية

عملية من خلالها يتم قياس ارتفاع أو انخفاض النقاط الموجودة على سطح الأرض .

بعض الأجهزة و الأدوات المستخدمة في الميزانية :

- الميزان : الجهاز الرئيسي لقراءة الفروق في الارتفاع والانخفاض بين النقاط المختلفة على سطح الأرض.

- القامة: مسطرة طويلة من الخشب أو معدن يتراوح طولها بين 3 – 4 أمتار , أحد أوجه القامة مقسم إلى أمتار سنتيمترا و ديسمترات .

أقسام الميزانية:

- الميزانية الطولية.

- الميزانية العرضية.

- الميزانية الشبكية.

الميزانية الطولية:

- تثبيت الميزان الهندسي في نقطتين وتثبيت القامة عند نقطة معلومة .

مصطلحات مهمة:

القراءة المؤخرة: هي أطول قراءة تأخذ على القامة بعد أعداد الجهاز للرصد.

القراءة المقدمة: هي أخر قراءة تأخذ على القامة في أي وضع للجهاز بعد أخذ القراءة يتم نقل الجهاز.

القراءة المتوسطة: هي القراءات المأخوذة على القامة عند وضعها على نقطة متوسطة أي تقع بين نقطة المقدمة والمؤخرة.

نقطة دوران الميزان: هي أماكن القامة التي تأخذ عليها القراءات مرتين, مثل: مقدمة من وضع ما للميزان و مؤخرة للوضع التالي للميزان.

المحاضره 11

الميزانية

الروبير: هي نقط معلومة المكان و المرسوم ومثبتة تثبيت دائم يتم تعين المناسيب بدقة عاليه لانها تستخدم كأساس لتحديد المناسيب الآخرى

لحساب مناسيب النقاط توجد طريقتان:

- طريقة منسوب سطح الميزان.

- طريقة الارتفاع و الانخفاض.

حساب مناسيب النقاط بطريقة منسوب سطح الميزان:

قوانين:

- منسوب سطح الميزان = منسوب سطح النقطة المأخوذ عليها قراءة المؤخرة + قراءة المؤخرة

- منسوب النقطة = منسوب سطح الميزان – قراءة القامة فوق النقطة

- لإجراء التحقيق الحسابي يستعمل العلاقة التالية:

الفرق بين منسوب وأخر و أول نقطة = الفرق بين مجموع المؤخرات و مجموع المقدمات

| النقطة | مؤخرة | متوسطة | مقدمة | منسوب سطح الميزان في وضعه الاول | منسوب النقطة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أ | 1,322 |  |  | 36,322 | 35 |
| 1 |  | 1,40 |  |  |  |
| 2 |  | 1,462 |  |  |  |
| 3 | 1,80 |  | 1,512 |  |  |
| 4 |  | 1,75 |  |  |  |
| 5 |  | 1,622 |  |  |  |
| 6 |  |  | 1,50 |  |  |

منسوب سطح الميزان = منسوب سطح النقطة المأخوذ عليها قراءة المؤخرة + قراءة المؤخرة

= 35 + 1,322 = 36,322

منسوب النقطة 1 = منسوب سطح الميزان – قراءة القامة فوق النقطة

= 36,322 – 1,40 = 34,922

منسوب النقطة 2= 36,322 – 1,462= 34,860

منسوب النقطة3= منسوب سطح الميزان – قراءه القامة

= 36,322 – 1,512 = 34,81

منسوب الميزان في الوضع الثاني = منسوب النقطة 3 + قراءة المؤخرة عليها

= 34,81 + 1,80 = 36,610

منسوب نقطة 4 = منسوب سطح الميزان في وضعه الثاني – قراءة القامة

= 36,610 – 1,75 = 34,86