انواع ومواصفات الذاكرة

| الذاكرة الرئيسية ( من الاجزاء الداخلية) | الذاكرة الثانوية ( من الاجزاء الخارجية) |
| --- | --- |
| ذاكرة الوصول العشوائي RAM - تفقد البيانات بعد انقطاع التيار. ذاكرة متطايره - السعه من 128 ميقا الى 4 قيقا. - تقدر سرعتها بالنانوثانيه. - وتستعمل لتخزين البرامج والبيانات (المدخلات والمخرجات) التي يتم العمل عليها بشكل مؤقت حتى ينتهي الحاسب من معالجتها فيقوم بنقلها وحفظها في الذاكرة الثانوية (القرص الصلب). - تعتبر وحدة تخزين رئيسيه | الأقراص المغناطيسية ومشغلات الأقراص - طبقات مكونة من مسطحات من الألومونيوم أو البلاستيك ومغطاة بمادة مغناطيسية مثل أكسيد الحديد - لقراءة أو كتابة البيانات تحتاج الأقراص إلى سواقة أو مشغل القرص. - الاتصال ببيانات الملفات المخزنة على القرص عشوائياً (مباشرة) أو تتابعياً - يحتوي سطح القرص على حلقات تسمى بالمسارات Tracks وتجزأ المسارات إلى عدد ثابت من القطاعات Sectorsالمتساوية في سعة تخزن البيانات عليها - تخزن البيانات على القرص الممغنط في مواقع تسمى بالعناوين ويحتوي العنوان على: "رقم السطح، ورقم المسار ، رقم القطاع. |
| ذاكرة القراءه فقط ROM - سعتها صغيره اقل من RAM - تحتوي على التعليمات الضرورية لكي يبدأ الحاسب (المعالج المكروي) عمله. - تساعد على عملية الاستنهاض - لا تفقد البيانات بعد انقطاع التيار. - تعتبر وحدة تخزين ثانويه. - ولها عدة أنواع: - PROM ذاكرة للقراءة فقط تبرمج مرة واحدة فقط - EPROM تحتفظ ببياناتها عند انقطاع التيار الكهربائي عنها فهي غير متطايرة non-volatile. يمكن حذف بياناتها بتعريضها للأشعة ما فوق البنفسجية وتبرمج باستعمال أداة إلكترونية. - EEPROM تستخدم لتخزين بيانات تهيئة الجهاز. وهي محدودة بالنسبة لعدد مرات الكتابة والحذف منها. وتبرمج من خلال برنامج محدد. | القرص الصلب Hard Disk - أهم وسط تخزين (سرعة + سعة كبيرة- مئات الجيجابايت - حاليا) داخل وحدة النظام ولا يحتاج للتيار الكهربائي للاحتفاظ بالبيانات فهو وحدة تخزين دائم permanent للبيانات - يتكون من مجموعة أقراص ممغنطة في تعليب خاص ( غير قابل للفتح) - يمكن إضافة أقراص صلبة من الداخل أو الخارج - تصل سعتها حاليا (2012) الى 1 تيرا بايت. |
| ذاكرة التخبئة أو ذاكرة الكاش - متصله بالمعالج CPU - سرعتها فائقه ( أسرع من ذاكرة RAM و ROM) - سعتها صغيره وتتلخص في ثلاثة مستويات - L1 من 8 ك ب الى 128 ك ب وسعرها غالي - L2 من 64 ك ب الى 16 م ب - L3 وتصل الى 128 م ب - تعمل مثل الذاكرة RAM - تعمل وسيط بين RAM والمعالج CPU - فائدتها تسريع عمل المعالج المكروي CPU من خلال تخبئة البيانات والبرامج الاكثر استعمالا لجلبها بسرعه | الأقراص المرنةFloppy Disks - وسط تخزين ممغنط ومغلف بعلبة بلاستيكية، ويحتوي على سطح أو سطحين - صغير الحجم قطره 3.5 انتش وحجم التخزين فيه من 720 KB إلى 2.8 MB - خفيف الوزن وسريع العطب، يمكن نقله بسهولة - رخيص الثمن تبلغ سعته 1.44 ميجابايت يستخدم لنقل الملفات - بطئ جدا مقارنة بالقرص الصلب - يمكن حماية القرص من الكتابة بتغيير وضع البوابة. - في الأجهزة المصغرة عادة يسمى مشغل القرص المرن بالمشغل A و B. |
| الذاكرة الافتراضيه وتعتبر ذاكرة كاش ايضا وتستخدم في حالة نفاذ سعة الذاكرة RAM | الشرائط المغناطيسية Magnetic Tapes - شريط بلاستيكي رفيع وطويل (2400 قدم) - ذو سعة محدودة (46 ميجابايت) - كان يستعمل في الحواسب الكبيرة (ذو قيمة تاريخية) - استخدمت الشرائط المغناطيسية بكثرة في السابق كوسط تخزين ثانوي مع الحواسيب الكبيرة في الأعمال أما الآن بظهور الأقراص التي لها مميزات على الأشرطة فقد أصبحت أوساط للاحتفاظ بنسخ احتياطية للكميات الكبيرة أي تخزن فيه نسخ من الملفات الهامة لاسترجاعها في حالة فقدان الملفات على الأقراص أو إتلافها |
| ذاكرة الوميض أو الذاكرة فلاش - غير متطايرة مثل ذاكرة ROM - تخزن البيانات فيها على شكل كتل تسمى Blocks - سرعتها كبيرة ولكن أقل من سرعة الذاكرة DRAM - مقاومه للصدمات والحرارة وتستعمل في تخزين نظام المدخلات والمخرجات الأساسي BIOS - تستعمل في الهواتف النقالة والكاميرات الرقمية والطابعات. | القرص الضوئي المضغوط CD-ROM - يستخدم أشعة الليزر في قراءة لمعلومات تصل سعته إلى 700 ميجابايت وهو قابل للقراءة فقط ولا يمكن التسجيل عليه أو تغيير محتواه. يخزن بمناطق صغيرة جدا تسمى تجويف pit - يستعمل في تسجيل الملفات متعددة الوسائط Multimedia ( صوت و نص و أفلام فيديو) - هناك نوعان منها يمكن التسجيل عليها باستخدام جهاز خاص - القابلة للتسجيل مرة واحدة Recordable CD-R - القابلة للتسجيل عدة مرات Rewritable CD-RW - تتميز بسرعات مختلفة 4 x و x 16 و x 32 (مقارنة مع سرعة الصوت) |
|  | الأقراص الضوئية الرقمية Digital Versatile Disk (DVD) - نفس التقنيات الضوئية للأقراص الضوئية المضغوطة ولكن مع pit اصغر بكثير منها - يمتاز بسعته الهائلة ( تقدر بالجيجابايت ) 4.7 إلى 17 جاجابايت - يستعمل بتسجيل أفلام الفيديو - الليزر الأزرق يستطيع تخزين حوالي 30 جيجابايت لأنه يعمل مع pit اصغر بكثير من الليزر العادي |
|  | أقراص ZIP - تشبه الأقراص المرنة إلا أنها أثقل وأكبر و ذات سعة كبيرة (100 ميجابايت – 750 ميجابايت) وتستعمل في الأرشيف |
|  | البطاقات الذكية Smart Cards - تحتوي على ذاكرة ومعالج رقيق وموقع تخزين دائم - تدخل في قارئ خاص لقراءتها و تعبئتها - تستعمل في الهاتف والصراف ATM وبطاقات الائتمان وكذلك الملف الطبي |
|  | أقراص الفلاش USB Flash Drives - صغيرة الحجم ذات سعة كبيرة حوالي 32 جيجا بايت، تدخل في منفذ USB وتستعمل في الحاسب وعدة أجهزة أخرى مزودة بالـ USB لحفظ ونقل لبيانات |