الفصل الخامس (الدرس العاشر)

تراسل البيانات وشبكات الحاسوب :

- معدات تراسل الشبكات

- بروتوكولات الشبكة

- الانترنت

- تطور الانترنت

- خدمات الانترنت

معدات تراسل البيانات Data Communication Hardware :

- للتحكم في نقل البيانات عبر الشبكات وتامين الربط بشبكة الانترنت، تعتمد الأسلاك على تقنيات وطرق متعددة.

- المودم Modem مركب من كلمتين: يضمن MOdulate ويزيل التضمين  DEModulate وهي عبارة عن وحدة ربط تستخدم في إرسال واستقدام البيانات عبر خطوط الهاتف.

- وبما أن الحاسوب والطرفيات تتعامل مع الاشارات الرقمية 0 و1 أما خطوط الهاتف تحمل إشارات تناظرية (أصوات المستخدمين)، فإن المودم يحول الاشارات العددية إلى إشارات تناظرية لنقلها عبر خطوط الهاتف. وعلى الطرف الآخر (عند استقبال البيانات)  يقوم بالعكس.

- ويشير معدل السرعة البود Baud الى سرعة المودم في ارسال واستقبال البيانات بشكل متتابع (متسلسل). والبود هو عدد البتات بالثانية التي يمكن ارسالها أو تلقيها ويبلغ 56 كيلوبايت في الثانية.

معدات تراسل البيانات Data Communication Hardware :

- الفاكس مودم Fax Modem الذي بالإضافة عمل المودم، يمكن الحاسوب من القيام بعمل آلة الفاكس لإرسال الصور والوثائق عن طريق خطوط الهاتف. هذه الوحدات ضرورية فقط في قنوات الاتصال التناظرية وانتشار القنوات الرقمية أدى الى استخدام المودم الرقمي.

- وهناك العديد من انواع المودم الرقمي مثل المودم الذكي Intelligent Modem الذي يستطيع بنقل الأصوات والبيانات معا وبشكل أوتوماتكي عبر خطوط الهاتف.

تراسل البيانات: Data Communication

عبارة عن عملية تبادل وتناقل البيانات بين حاسوبين أو أكثر وعملية النقل تتم عبر شبكة حواسيب والبيانات المنقولة تكون بأشكال مختلفة إما نصوص أو أرقام أو أصوات أو صور أو فيديو .

الخطوط المستأجرة Leasing Lines  :

- تؤمن اتصالا دائما بين موقعين تنقل كميات كبيرة من  البيانات وتخصص للمستأجرين فقط بدفع أجرا ثابتا مهما كان مقدار استعمال الخط.

- تحتاج الخطوط المستأجرة جهاز خاص شبيه بالمودم يدعى CSU/DSU يضع عند نهاية كل خط. ويتكون من وحدتين: وحدة للتحكم بالخط الهاتفي المستأجر Channel Service Unit – CSU ووحدة للتحكم بتهيئة البيانات ونقلها عبر الخط Data Service Unit – DSU

الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة :

- الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملةIntegrated Service Digital Network – ISDN  تستعمل لنقل الإشارات الرقمية بدل الإشارات التناظرية ولا تحتاج إلى استعمال المودم. وتسمى بالتكاملية لأنها تؤمن نقل كل أنواع البيانات من نص وصوت وصورة...وتوفر سرعة نقل تصل إلى 120 كيلوبايت ولكن بسعر أعلى.

نظام الخط المشترك الرقمي الغير المتماثل للاتصال ADSL :

- وكبديل لتقنية  ISDN يمكن استعمال نظام الخط المشترك الرقمي الغير المتماثل للاتصال الشبه الدائم بالانترنت عبر خطوط الهاتف العادية دون شغله إرسالا واستقبالا. Asymmetric Digital Subscriber Line ADSL

- وتسمى بالغير المتماثلة لأن سرعة الاستقبال أو التحميل أعلى بكثير من سرعة الإرسال (من 640 كيلوبت في الثانية في الاتجاه upstream والسرعة في الاتجاه المعاكس downstream يمكن أن تصل على 9 ميجابت في الثانية) مما يجعل عملية تحميل البيانات أسرع.

- بطاقة الشبكةNetwork Interface  :

لوحة الكترونية تثبت داخل الجهاز لربط حاسوب مع حاسوب آخر. تسمح بنقل بيانات بين الأجهزة في شبكة محلية باستعمال البروتوكولات المستخدمة في الشبكة

- وسط النقل Transmission Media :

هو الوسط المستخدم لربط الحواسيب مع بعضها. وقد يكون الربط سلكي أولا سلكي

- الأوساط السلكية Wired Media وهناك ثلاث أنواع :

  - الأسلاك المجدولة Twisted Pairs (أسلاك الهاتف وتحتاج إلى مودم)،

  - الأسلاك المحورية Coaxial  وتحتاج إلى بطاقة الشبكة،

  - الألياف الضوئية Fiber optics  على شكل أنبوب زجاجي رفيع يسمح بنقل البيانات بسرعة الضوء ويستخدم في الشبكات الموسعة

1-  الكيبل المحوري  Coaxial Cable :

- عبارة عن سلك سميك من النحاس موجود داخل غلاف ابيض للحماية ثم يغلفه شبكة من الأسلاك الرفيعة. ينقل هذا الكيبل البيانات في إشارات رقمية كهربائية ويتميز بإرساله إشارات قوية وهي تشبه الكابلات المستخدمة في التوصيلات التلفزيونية

2- الكيبل المزدوج المجدول  Twisted Pair Cable :

-  هو كيبل يشبه كسبل الهاتف العادي وهو أكثر وسائل اتصال الشبكات المحلية انتشاراً، وهو عبارة عن 4 أزواج من الأسلاك ملفوفة مع بعضها ليتكون منها الكيبل. ويتميز هذا النوع من الاتصال برخص التكلفة.

3. كابل الألياف الضوئية  Fiber Optics Cable

-  يعتبر من أفضل أنواع الكابلات حيث تستخدم الألياف الزجاجية التي تنقل خلالها البيانات بصورة إشارات رقمية ضوئية.

| مزايا كابل الالياف الضوئيه | عيوب كابل الالياف الضوئيه |
| --- | --- |
| قابل للعمل لمده طويله دون تلف | غالي الثمن |
| السرعه والكثافه العاليه في نقل البيانات | يتطلب مهاره في التركيب والصيانه |
| تسمح بانتقال الصوت والصوره |  |
| صعب الدخول عليها لذلك فهي تتمتع بالسريه |  |
| لا يتاثر بالضوضاء |  |

الأوساط اللاسلكية :

- النقل باستخدام موجات الراديو وتحتاج إلى أجهزة مرسلة ومستقبلة

- النقل باستخدام موجات الميكروويف وهي موجات مستقيمة تحتاج إلى محطات خاصة لاستقبالها وإعادة توجيهها

- النقل عبر الأقمار الصناعية وتستخدم موجات ميكروويف و الأقمار الصناعية حول الأرض للنقل في الشبكات الموسعة.

بروتوكولات الشبكه  Protocols :

- مجموعة قواعد وقوانين وإجراءات لبناء وصيانة وتوجيه النقل بين الأجهزة في الشبكة :

- وهي تحدد عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة

- وكيفية تجميع البيانات للنقل واستقبال الإشارات

- وكيفية معالجة الأخطاء

- ومن هذه البروتوكولات :

- بروتوكول الإيثرنت المستخدم في شبكة النجمة والناقل في الشبكات المحلية.

- بروتوكول الإنترنت IP/TCP

- بروتوكول Token Ring المستخدم في شبكة الحلقة المحلية .

- بروتوكولات خاصة للنقل عبر الأوساط اللاسكية .

الإنترنت The Internet :

- أكبر شبكة حواسيب موسعة تغطي جميع أنحاء العالم

- تصل بين حواسيب شخصية وشبكات محلية وشبكات موسعة

- يمكن لي شخص أن يصبح عضوا في هذه الشبكة من منزله أو مكتبه

- ويستطيع الوصول على قدر هائل من المعلومات في شتى المواضيع

- مختلف المؤسسات تنشر المعلومات عبر الانترنت

تطور الانترنت :

- أول اتصال عن بعد بين حاسوبين كان في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 30 سنة. وهذا النظام يتفل النصوص فقط ويحتاج إلى مهارة كبيرة

- في التسعينات يمكن الوصول إلى المعلومات مخزنة في الحاسوب بعيد عن الشبكة بالنقر على نص معين يدعى النص التشعبي HyperText

- ثم بعد ذلك أصبح من الممكن نقل الصور والأصوات والفيديو عبر الانترنت وتدعى هذه التقنية بالشبكة العنكبوتية العالمية World Wide Web (WWW)

خدمات الانترنت :

- محركات البحث Search Engines  : تساعد في الحصول على المعلومات التي تريدها في ثوان وهي متعددة

- البريد الالكتروني E-Mail : برنامج يمكنك من ارسال واستقبال الرسائل عبر الانترنت.

- يمكنك نقل الرسائل بسرعة هائلة بكلفة مكالمة واحدة.

- تحتوي الرسائل على أي شكل من البيانات .

- يمكن تحرير الرسائل وتحديثها وإعادة إرسالها .

- ارسال الرسالة الواحدة لعدة أشخاص مرة واحدة .

- سهولة الرد على الرسالة .

عنوان البريد الإلكتروني :

اسم البلد              @ = في

sami@kaau.edu.sa

نوع الهيئه         اسم المستخدم او رقمه

اسم حاسب المستخدم