Lec2  + lec3

Case + PSU(Power Supply Unit)

الصندوق + وحدة التغذيه الكربائيه

الصندوق او العلبه (Case):

- هو الصندوق الذي يضم كافة مكونات الحاسب والغايه الاساسيه منه تأمين مكان لتثبيت كافة الاجهزه الالكترونيه التي يتكون منها الحاسب

- مربع او مستطيل الشكل و لونه بيج و الاتجاه حالياً للون الاسود

- يصنع من الفولاذ او الالمونيوم او البلاستيك

تصنيف الصندوق (case types ):

- حسب القياس الفيزيائي

- حسب نوع اللوحه الام التي صمم الصندوق لها (AT , ATX الصغير  , ATX)

*ملحوظه:

- حجيرة الاجهزه:هي فتحه كبيره يمكن فيها تثبيت احد الاجهزه التوسيعيه , مثل :محركات الاقراص الصلبه

- يوجد قياسان للحجيرات 5,25.ً و 3,5.ً

حسب القياس الفيزيائي:

- الصندوق البرجي الكامل Full Tower Case

- الصندوق البرجي المتوسط Mid Tower Case

- الصندوق البرجي الصغير Mini Tower Case

- الصندوق الضئيل Slim line Case

- الصندوق المسطح Desk Top Case

*same physically but maybe diff mother*

- Full Tower Case:

- الارتفاع: 20ً-25ً

- الحجيرات: 5 mini  لمحركات الاقراص 5.25.ً

- الاستخدام: server  (حجم كبير يوضع على الارض)

- الميزه : مساحته كبيره من الداخل تهويه جيده للمكونات

- العيوب: ضخم + تكلفه عاليه

- Mid Tower Case

- الارتفاع: 19ً-16ً

- الحجيرات: 3-5  لمحركات الاقراص 5.25.ً

- الميزه : تهويه جيده ايضاً

- العيوب: حجمه لا يصلح لوضعه على الارض او الطاوله

- Mini Tower Case

- الارتفاع: 15ً-12ً

- الحجيرات: 2-3 لمحركات الاقراص 5.25.ً

- الميزه : رخيص + يوضع على الطاوله

- العيوب: التهويه غير جيده و لتلافي هذا العيب يستخدم مع اللوحه الام الـ Built-in ولكن عيبه التكلفه العاليه

- Slim line Case

- الحجيرات: 1 لمحركات الاقراص 5.25.ً

- العيوب : قصر عمر المكونات (المساحه ضيقه داخله و التهويه بسيطه ) يتطلب اجهزة تبريد

- Desk Top Case

- يوضع بشكل افقي

- الحجيرات: 3 افقياً لمحركات الاقراص 5.25.ً و 2 عمودياً لمحركات الاقراص 3.5.ً

- الاستخدام: مع IBM Pc

- الابعاد: 15ًو17ً عرضاً – 5ً و7ً ارتفاعاً

- الميزه: يوفر مساحه على الطاوله + رخيص يعادل ثمنه ثمن الـ Mini tower

- العيوب: درجة الحراره مرتفعه نتيجه لوضع الشاشه فوقه و المساحه داخله صغيره

مكونات الصندوق:

مكونات داخليه:

- مكبرات الصوت

- مثبتات الـM.B

- مثبتات الـ H.D

- فتحات او شقوق لتركيب سواقات الاقراص المرنه

مكونات خارجيه:

- زر الطاقه (On\Off)

- زر اعادة التشغيل

- ديوتات ملونه (led diot)

وحدة التغذيه الكهربائيه (PSU=Power Supply Unit)

- هي تزود جميع مكونات الحاسب بالطاقه اللازمه لتشغيلها و يأتي مزود الطاقه مع صندوق النظام

- يستخدم AC (و هو تيار متردد ) القادم من منفذ 220v  او 110v و يحوله الى DC (تيار مستمر) منخفض الجهد 3.3v ± الى ±12v

- انتجت Intel  عام 1995م وحدة تغذيه من نوع ATX  تتميز بـ:

- اطفاء الجهاز برمجياً

- خرج قياس 3.3v± بالاضافه الى ±12v - ±5v  السابق

- زيادة تبريد النظام

وصلات الـPSU :

لها اربع انواع و هي:

- وصلات Berg  للـ Floppy Disk تحتوي على 4 cables

- 2 black  ارضيه

- 1 yellow ±12v

- 1 red ±5v

- وصلة AT  للـ Hard Disk تحتوي على لسانان P8 , P9 كل لسان له 6 cables

- وصلة ATX  تحتوي على 20 cables  نوصلها فقط بالـ Mother Board

- وصلة Molex  يوصل بها الاجهزه الطرفيه

اعطال الـ PSU:

- الحمل الزائد عليها

- ارتفاع درجة حرارتها

- تستهلك مع الزمن

- نوع الجهد الكهربي المطبق عليها

| الجهد المطبق | مفتاح مبدل الجهد | الحاله |
| --- | --- | --- |
| 110v | 110v | يعمل الحاسب |
| 110v | 220v | لا يعمل ولا تحدث اعطال |
| 220v | 110v | لا يعمل و يحرق الـ fuse او IC |
| 220v | 220v | يعمل الحاسب |