Lec4

وحدة المعالجه المركزيه CPU = Center Processing Unit

- يعلق عليها (Processer) المعالج

- سهل التعرف عليه لوجود مروحه عليه

- يركب بواسطة مقبس Socket من نوع ZIF = Zero Insertion Force  قوة ادخال معدومه لذلك تثبيته سهل

مم يتكون المعالج:

عباره عن شريحه من السيليكون Silicon chip مغلقه تحتوي على ملايين من المكونات الالكترونيه الدقيقه , مثل: Transistors , Resistant , Capacitors

تؤثر على اداء المعالج عدة عوامل :

- سرعة التردد (يقاس بالـHertz )

- الذاكره الفوريه cache memory

- نواقل النظام

- الجهود الكهربيه

- عوامل الشكل

- سرعة التردد:

سرعة تنفيذ التعليمه (Hz) و يقصد بها تردد الساعه clock Frequency  و مجازاً تسمى Processor speed

* كلما كان تردد الساعه اعلى كلما زادت سرعة الحاسب او بالأدق كل ما اصبح المعالج بامكانه تنفيذ تعليمات او اوامر اكثر في وقت اقل *

سرعة المعالج تقاس بعدد الدورات Cycles في الثانيه الواحده (Hz , GHz)

- الذاكره الفوريه Cache memory:

تعد الذاكره المخباه بانها ذلت مساحه تخزينيه صغيره تشبه الذاكره RAM  و لكنها تصنع من الشرائح الاستاتيكيه و تتميز بسرعتها العاليه جداً و كلفه مرتفعه

لماذا تستخدم الذاكره الفوريه (المخبأه):

لان سرعة الـ RAM  بطيئه بالنسبه للـProcessor  وهو يقوم بالقراءه و الكتابه للبيانات و التعليمات من والى الذاكره RAM  , و التعامل معها مباشرة يبطئ الاداء الفعلي له و يبطئ النظام , و لحل هذه المشكله تغلبوا على فارق السرعه و صنعوا شرائح استاتيكيه (SRAM ) ذات سعة اصغر من DRAM = Dynamic RAM ولكن ذات سرعه اعلى ووضعوها بين Processor  و DRAM  لمعادلة فرق السرعه

انواع الذاكره المخبأه:

- ذاكرة مخبأه من المستوى الاول (L1 = Level 1 Cache Memory):

- سرعه عاليه

- داخل الـProcessor

- غالية الثمن

- تسمى ايضاً الذاكرة المخبأه الداخليه Internal cache memory

- ذاكرة مخبأه من المستوى الثاني (L2 = Level 2 Cache Memory):

- سرعتها اقل من L1

- خارج الـ Processor موجود كشريحه مستقله على الـ M.B

- تسمى ايضاً بالذاكره المخبأه الخارجيه External Cache Memory

- اكبر حجماً من L1

- ارخص من L1

- تحسين الاداء

*ملحوظه:

Processor Search Data of Instruction:

- L1

- Find Cache Lint

- Not Find Cache Miss

- L2 not Find

- RAM

- Hard Disk

Or

- CD/DVD

*L3 between (L1-L2) AMD = Advanced Micro Motorola

- نواقل النظام:

يقوم الناقل بنقل المعلومات من و الى المعالج و الاجهزه الاخرى فيسمح لكافة اجهزة النظام بالتواصل مع بعضها البعض , و يتألف الناقل من عندة مكونات منها :

- الناقل الخارجي :

يمكن المعالج من التواصل مع الاجهزه الاخرى

- ناقل البيانات :

يستخدم لارسال و استلام المعلومات

- ناقل العناوين:

نقل معلومات عناوين مواقع الذاكره من والى المعالج و تحتوي هذه العناوين على البيانات التي استقبالها

- الجهود الكهربائيه:

تعمل المعالجات في كثير من من الاحيان على جهود كهربائيه اضافة للجهود الاساسيه +5v  و 3,3v هذه الجهود لا توفرها وحدة التغذيه الكهربائيه القياسيه و لهذا نحتاج لوحده صغيره تسمى وحدة تنظيم للجهد (VRM) و التي تعمل على تنظيم الجهود التي لا توفرها الـ PSU . اذا احتاج المعالج لجهد 1.5v مثلاً تقوم هذه الوحده بتخفيض الجهد للوصول للجهد المطلوب.

- عوامل الشكل:

عدد الارجل + شكل و ابعاد المعالج

مثال على الشكل:

Intel Processors:

- PGA = Pin Grid Array  مصفوفه شبكة الارجل

- PPGA = Plastic Pin Grid Array

- SEP = Single Edge Processor

- Intel Pentium

- Intel Pentium MMX

- Intel Pentium ||

- Intel Pentium |||

Celeron => Built-in

وحدات المعالج الرئيسيه :

- وحدة الادخال و الاخراج Input/Output

تسيير المعلومات من والى المعالج

- وحدة الحساب و المنطق Arithmetic Logic Unit

- * , - , + , /

- Or , and , < , > , = , xor

- وحدة الفاصله العائمه FPU = Floating Point Unit

تجري العمليات الحسابيه الخاصه بالأعداد العشريه

- وحدة التحكم CU = Control Unit

تتحكم في سير البيانات داخل المعالج و تتأكد من عدم وجود اخطاء في هذه البيانات . و تقوم بدور التنسيق و الارشاد بين مختلف اجزاء المعالج كوحده ALU للقيام بلعمل المطلوب و لها نفس تردد المعالج

- المسجلات Registers:

هي عباره عن مناطق تخزين مؤقته داخل المعالج تستخدم اثناء معالجة البيانات , وحدة القياس(Bits) , السرعه مختلفه 4,8,16,32,64 bits