الفصل الثالث :

خطوات تثبيت مورد الطاقة:

1.أدخل مورد الطاقة في علبة الكمبيوتر.

2.قم بمحاذاة الثقوب الموجودة في مورد الطاقة بالثقوب الموجودة في علبة الكمبيوتر.

3.ثبت مورد الطاقة في العلبة باستخدام المسامير البرغية المناسبة.

***

تثبيت المكونات وتوصيلها باللوحة الأم

عند التعامل مع وحدة المعالجة المركزية  (CPU) واللوحة الأم، تأكد من وضعهما على فرش مضاد للإستاتيكية (تم تأريضه). يجب ارتداء رباط معصم مضاد للإستاتيكية عند التعامل مع هذه المكونات لانها حساسة.

مجموعة خافض الحرارة/المروحة
يوضح الشكل المروحة. وهي عبارة عن جهاز تبريد مكون من جزأين. يقوم خافض الحرارة بتبديد الحرارة بعيدًا عن وحدة المعالجة المركزية (CPU). أما المروحة فتحرك الهواء الساخن بعيدًا عن خافض الحرارة.

ويوجد عادة  بمجموعة خافض الحرارة/المروحة موصل طاقة ذو ثلاثة سنون.

اتبع التعليمات التالية لتثبيت وحدة المعالجة المركزية (CPU) ومجموعة خافض الحرارة/المروحة:

اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ   :ﺿﻊ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷم ووﺣﺪة CPU وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺎﻓﺾ اﻟﺤﺮارة/اﻟﻤﺮوﺣﺔ ووﺣﺪة RAM ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮش اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻺﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻴﺔ.

اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ   :ا ر ﺗ ﺪِ رﺑﺎط ﻣﻌﺼﻢ ﻣﻀﺎدًا ﻟﻺﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻴﺔ وﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ آﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄرﻳﺾ ﺑﺎﻟﻔﺮش اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻺﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻴﺔ.

ﺣﺪد ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻦ رﻗﻢ ١ﻋﻠﻰ وﺣﺪة CPU. ﺣﺪد ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻦ رﻗﻢ  ١ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺒﺲ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ:  ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض وﺣﺪة CPU ﻟﻠﺘﻠﻒ إذا ﺗﻢ ﺗﺮآﻴﺒﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ.

ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﺴﻦ ١ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻦ رﻗﻢ ١ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺒﺲ.

ﺿﻊ وﺣﺪة اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺮكزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺒﺲ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ.

أﻏﻠﻖ ﻟﻮح ﺗﺤﻤﻴﻞ وﺣﺪة CPU وﻗﻢ ﺑﺘﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻏﻼق ذراع اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ وﺗﺤﺮﻳﻜﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻟﺴﺎن اﺣﺘﺠﺎز ذراع اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ.

اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  :ﺿﻊ ﻗﺪرًا ﺻﻐﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﻤﺮكب اﻟﺤﺮاري ﻋﻠﻰ وﺣﺪة CPU وﻗﻢ ﺑﺘﻮزﻳﻌﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي.

*********

ماذا تستخدم لرفع اللوحة الأم ولمنع ملامستها للأجزاء المعدنية في علبة الكمبيوتر؟               العوازل البلاستيكية والبلاستيكيه . يجب تثبيت العوازل المحاذية للثقوب الموجودة في اللوحة الأم فقط. حيث أن تثبيت أي عوازل إضافية قد يعيق وضع اللوحة الأم في علبة الكمبيوتر بطريقة صحيحة.

اتبع الخطوات التالية لتثبيت اللوحة الأم

1.قم بتثبيت العوازل في علبة الكمبيوتر.

2.قم بمحاذاة موصلات I/O (الإدخال/الإخراج) الموجودة في الجزء الخلفي للوحة الأم مع الفتحات الموجودة في الجزء الخلفي لعلبة الكمبيوتر.

3.قم بمحاذاة ثقوب المسامير البرغية الموجودة في اللوحة الأم مع العوازل.

4.أدخل كافة المسامير البرغية في اللوحة الأم.

5.قم بربط كافة المسامير البرغية في اللوحة الأم بإحكام.

********

تستخدم بطاقة مهايئ الفيديو فتحات التوسعة PCI وAGP وPCIe الموجودة في اللوحة الأم.

اتبع الخطوات التالية لتثبيت بطاقة مهايئ الفيديو:

1.قم بمحاذاة بطاقة مهايئ الفيديو مع فتحة التوسعة المناسبة الموجودة في اللوحة الأم.

2.اضغط على بطاقة مهايئ الفيديو لأسفل برفق حتى يتم تثبيت البطاقة بشكل تام.

3.قم بتثبيت سنادة تركيب PC الخاصة ببطاقة مهايئ الفيديو بعلبة الكمبيوتر باستخدام المسمار البرغي المناسب.

******

كيف يتم توصيل محركات الأقراص باللوحة الأم ومالذي يحدد نوع الكوابل؟

يتم التوصيل باستخدام كبلات البيانات.

ويحدد محرك الأقراص الذي يتم توصيله نوع كبل البيانات المستخدم.

وهناك أنواع من كبلات البيانات وهي PATA وSATA والقرص المرن.

كبلات البيانات PATA
يُسمى كبل PATA أحيانًا كبلاً شريطيًا لأنه عريض ومسطح. ويمكن أن يحتوي كبل PATA على 40 أو 80 موصلاً. وعادةً ما يوجد بكبل PATA ثلاثة موصلات ذات 40 سنًا. يتم توصيل أحد الموصلات الموجودة في نهاية الكبل باللوحة الأم. في حين يتم توصيل الاثنين الآخرين بمحركات الأقراص.

توجد بالعديد من لوحات الأم وحدتا تحكم في محرك الأقراص PATA والتي توفر دعمًا لأربعة محركات أقراص PATA كحد أقصى.

كبلات البيانات SATA
يوجد بكبل البيانات SATA موصل ذو 7 سنون. يتم توصيل أحد طرفي الكبل باللوحة الأم. ويتم توصيل الطرف الآخر بأي محرك أقراص به موصل بيانات SATA.

كبلات بيانات القرص المرن
يوجد بكبل بيانات القرص المرن موصل ذو 34 سنًا. ومثل كبل البيانات PATA، وغالبًا ما يوجد بكبل البيانات الخاص بمحرك الأقراص المرنة ثلاثة موصلات ذات 34 سنًا. يتم توصيل أحد الموصلات الموجودة في نهاية الكبل باللوحة الأم. في حين يتم توصيل الاثنين الآخرين بمحركات الأقراص.

توجد باللوحات الأم وحدة تحكم واحدة في محرك الأقراص المرنة، والتي توفر دعمًا لاثنين من محركات الأقراص المرنة كحد أقصى.

ملاحظة: إذا لم يكن السن رقم 1 بكبل البيانات الخاص بمحرك الأقراص المرنة بمحاذاة السن رقم 1 في موصل محرك الأقراص، فلن يعمل محرك الأقراص المرنة. ولن تؤدي هذه المحاذاة غير الصحيحة إلى تلف محرك الأقراص، بل ستؤدي إلى إنارة مصباح نشاط محرك الأقراص بشكل مستمر. لإصلاح هذه المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وأعد توصيل كبل البيانات بحيث يكون السن رقم 1 في الكبل بمحاذاة السن رقم 1 في الموصل. أعد تمهيد الكمبيوتر.

كيف تعالج مشكلة اضاءة مصباح نشاط محرك الأقراص إذا كان يضيء بشكل مستمر ومع ذلك المحرك لايعمل؟

لإصلاح هذه المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وأعد توصيل كبل البيانات بحيث يكون السن رقم 1 في الكبل بمحاذاة السن رقم 1 في الموصل. أعد تمهيد الكمبيوتر.

اكواد الصفير ومعناها ..

ماهو نظام BIOS؟ وعلى ماذا يحتوي؟ وأين ييتم حفظ بيانات التكوين؟

هو نظام الإدخال/الإخراج الأساسي) ويحتوي على برنامج إعداد يُستخدم لتكوين إعدادات لأجهزة الكمبيوتر.

ويتم حفظ بيانات التكوين في شريحة ذاكرة خاصة تُسمى شبه الموصل المتمم ذا الأكسيد المعدني (CMOS)،. ويتم الحفاظ على عمل هذه الشريحة من خلال البطارية الموجودة في الكمبيوتر.

ماذا لو فرغت هذه البطارية؟

فإذا فرغت هذه البطارية، فستفقد كافة بيانات تكوين إعداد BIOS (نظام الإدخال/الإخراج الأساسي).

كيف تعالجي مشكله فقدان بيانات BIOS وماسببها؟

سببها تفريغ البطارية ولحل المشكلة  قم باستبدال البطارية وأعد تكوين إعدادات BIOS

كيف يتم الدخول إلى برنامج اعداد BIOS ؟

للدخول إلى برنامج إعداد BIOS يجب الضغط على المفتاح DEL أثناء عملية الاختبار الذاتي عند بداية التشغيل (POST). وقد يستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك مفتاحًا آخر أو مجموعة من المفاتيح.

فيما يلي بعض خيارات قائمة إعداد BIOS (نظام الإدخال/الإخراج الأساسي) الشائعة:

Main (الصفحة الرئيسية) - وقت النظام، التاريخ، نوع محرك الأقراص الثابتة (HDD)، إلخ.

Advanced (خيارات متقدمة) - إعدادات منفذ الأشعة تحت الحمراء، إعدادات المنفذ المتوازي، إلخ.

Security (الأمان) - إعدادات كلمة المرور لأداة الإعداد المساعدة

Others (خيارات أخرى) - إنذار انخفاض طاقة البطارية، نظام الصفير، إلخ.

Boot (التمهيد) - أمر تمهيد الكمبيوتر

Exit (الخروج) - الخروج من أداة الإعداد المساعدة